建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：            汽车综合服务项目

建设单位（盖章）：    宁夏鑫金源商贸有限公司

编制日期：               二О二四年六月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 汽车综合服务项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2301-640424-04-01-280241 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 王横 | 联系方式 | 18178599226 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区固原市泾源县香水镇荣胜路以南与泾白路交接路段 |  |  |
| 地理坐标 | （106度19分53.817秒，35度29分10.036秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | F5265 机动车燃油零售F5266 机动车燃气零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业-119、加油、加气站-城市建成区新建、扩建加油站 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号 （选填） | / |
| 总投资（万元） | 3600 | 环保投资 （万元） | 135 |
| 环保投资占比（%） | 3.75 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 8163.2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为油品及CNG销售，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中第七项“石油、天然气”第3条：“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”。同时，项目已取得泾源县审批服务管理局备案，项目代码为2301-640424-04-01-280241。 因此，项目建设符合国家及地方产业政策。 2、与《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（固政发〔2021〕6号）》符合性分析 ⑴生态保护红线与生态空间 根据《固原市“三线一单”编制文本》：划定固原市生态空间总面积4171.22平方公里，占全市国土总面积的39.63%。其中生态保护红线面积为3302.06平方公里，占全市国土总面积的31.37%；除生态保护红线以外的一般生态空间面积869.16平方公里，占全市国土面积8.26%。 本项目位于固原市泾源县香水镇，项目占地范围内不涉及饮用水源地、湿地公园、风景名胜区、森林公园、地质公园、国家级水产种质资源保护区，国家级生态公益林，黄河干流岸线等各类自然保护地等敏感区。 对照固原市生态保护红线图，项目用地不在固原市划定的生态红线范围内，项目建设不占用生态红线，项目与固原市生态保护红线位置关系见附图1。 因此，本项目建设符合固原市生态保护红线要求。 ⑵环境质量底线 ①水环境质量底线及分区管控符合性 固原市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。 本项目位于水环境一般管控区。根据水环境分区管控要求：“应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量”。 项目废水主要为生活污水和车辆清洗废水，生活污水经化粪池处理，车辆清洗废水经隔油池+沉淀池处理后，罐车定期清运至泾源县污水处理厂处理，项目无废水直接排放至地表水体，项目废水对周围地表水环境影响较小。因此，项目建设符合固原市水环境分区管控要求。本项目与固原市水环境分区管控位置关系图见附图2。 ②大气环境质量底线及分区管控符合性 固原市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。对照固原市大气环境分区管控图，本项目位于固原市大气环境重点管控区中的受体敏感区。根据大气环境分区管控要求：“推进固原市区、四县县城、乡镇所在地和城市周边等重点区域清洁供暖。禁止在高排放非道路移动机械禁止使用区域内使用污染物排放达不到GB36886中规定的Ⅲ类限值标准或排放黑烟等明显可视污染物的非道路移动柴油工程机械。严格落实建筑、拆迁工地“6个100%”防控措施，最大限度减少城市建成区裸露地面，提高城市建成区道路机械化清扫率。严格限制产生和排放有毒有害大气污染物项目，鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。禁止焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。加强餐饮业燃料烟气及餐饮油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气、生物酒精等洁净能源。加快新能源汽车推广使用，推进新能源汽车有序替换存量燃油公交车”。 本项目为加油加气合建站项目，合建站建设完成后设置三级油气回收装置，对储罐区及加油机产生的挥发性有机废气进行处理，确保废气达标排放，项目废气对周边大气环境质量影响较小，不涉及大气环境重点管控区的要求，不会触及区域大气环境质量底线。本项目与固原市大气环境分区管控图见附图3。 ③土壤环境质量底线 根据《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政发〔2021〕6号），根据自治区土壤污染状况详查结果，将固原土壤污染风险管控分区分为农用地优先保护区和土壤环境一般管控区。 对照固原市土壤环境分区管控图，本工程位于土壤环境中的一般管控区。土壤环境一般管控区管控要求：“在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”。 本项目不属于有色金属冶炼、焦化等行业，项目实施后油罐区采用双层SF储油罐，储油罐外层设防腐层，防腐层采用4层环氧煤沥青漆油+3层涂布防腐设计，油罐埋放区四周及中部框架采用钢筋混凝土结构，油罐及管道安装完成后，空隙处采用细砂料填充，顶部采用三合土（细砂、白灰、黄土）夯实后，表层贴地瓷砖防止雨水渗透，防渗层的防渗系数不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。加油加气区、车辆行驶道路及其他区域采取混凝土防渗处理；项目正常运营期间不会对场地土壤造成污染，符合一般管控区的要求。本工程与固原市土壤污染风险分区管控的位置关系见附图4。 ⑶资源利用上线及分区管控 本项目位于固原市泾源县香水镇，项目用地属于建设用地，用地情况符合土地资源利用上线要求。且项目运营过程中会耗水、耗电，但不超出当地资源利用上线，符合资源利用上线要求。 ⑷环境管控单元与准入清单 对照固原市环境管控单元分布图，本项目位于重点管控单元，本项目与固原市环境管控单元的位置关系见附图5，与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性见表1-1。 表1-1 固原市环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元名称; 要素 属性; 管控 单元 分类; “三线一单”生态环境准入清单编制要求. 空间布局约束; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求. 泾源县香水镇重点管控单元; 大气环境受体敏感区-高污染燃料禁燃区; 重点管控单元; 1.禁止新建涉及大规模排放大气污染物和VOCs排放的工业项目。 2.禁止新建涉及有毒有害大气污染物排放的项目。3.严格限制新建涉及恶臭污染物、颗粒物无组织排放的项目。; 泾源县集中供热有限责任公司应采取有效措施，减小燃煤、灰渣等物料贮存转运产生的颗粒物排放。（超低排放改造）; 泾源县供排水总公司泾源县污水处理厂应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故造成废水直排污染水体。; 高污染燃料限制使用范围内禁止销售和使用高硫高灰分劣质煤，必须使用硫分小于0.8%、灰分小于15%的优质燃煤。. 本项目情况; 重点管控单元; 1.本项目为加油加气站建设，属于社会事业公共事业服务行业，不属于大规模排放VOCs的工业项目； 2.本项目不属于排放有毒有害物质的项目； 3.项目不涉及。; 本项目不涉及; 本项目不涉及; 本项目不涉及. 符合性分析; 符合; 符合; 符合; 符合. 综上所述，本项目符合《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（固政发〔2021〕6号）》中相关管理要求。 3、与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）符合性分析 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），加油及CNG加气合建站的等级划分要求见表1-2。 表1-2 加油及CNG加气合建站的等级划分 合建站等级; 油品储罐总容积V（m3）; 常规CNG加气站储气设施总容积V（m3）. 一级; 120＜V≤150; V≤24. 二级; V≤120. 三级; V≤90; V≤12. 注：1.柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 2.当油罐总容积大于90m3时，油罐单罐容积不应大于50m3；当油罐总容积小于等于90m3时，汽油罐单罐容积不应大于30m3，柴油罐单罐容积不应大于50m3。. 本项目主要建设1个30m3汽油储罐、1个50m3汽油储罐、2个30m3柴油储罐以及1组12m3CNG储气瓶组，项目单罐容积都≤50m3。项目储罐经等效后总容积为110m3。由上表可知，项目属于二级油气合建站。本项目站内设施与站外构筑物的安全间距见表1-3。 表1-3 二级油气合建站设备与站外建构筑物安全间距表 一、汽油（柴油）设备（二级站）. 方位; 站外建（构）筑物; 埋地油罐; 加油机; 通气管口; 符合性. 规范距离(m); 规划距离（m）; 规范距离(m); 规划距离（m）; 规范距离（m）; 规划距离（m）. 北; 民房（三类保护物）; 8.5（6）; 82.87（88.22）; 7（6）; 82.14（92.13）; 7（6）; 89.52（90.41）; 符合要求. 南; 荣盛路（主干路）; 5.5（3）; 58.45（56.70）; 5（3）; 67.20（55.73）; 5（3）; 58.02（56.79）; 符合要求. 西; 村路（次干路）; 5（3）; 79.93; 5（3）; 40.64; 5（3）; 87.39; 符合要求. 架空电力线（有绝缘层）; 0.75（0.5）且H≥5m; 59.18（39.45）; 5（5）; 55.18; 5（5）; 85.62; 符合要求. 东; 空地; /; /; /; /; /; /; /. 二、CNG设备（二级站）. 方位; 站外建（构）筑物; 储气瓶; 放散管; 加（卸）气设备、压缩机; 符合性. 规范距离(m); 规划距离(m); 规范距离(m); 规划距离(m); 规范距离(m); 规划距离(m). 北; 民房(三类保护物); 18; 66.27; 15; 78.66; 12; 70.60（60.97）、70.14; 符合要求. 南; 荣盛路（主干路）; 12; 72.44; 10; 69.97; 6; 84.13(86.56)、75.82; -. 西; 村道（次干路）; 10; 86.84; 8; 89.59; 5; 40.76(81.09)、79.47; 符合要求. 架空电力线（有绝缘层）; 9; 85.15; 9; 86.68; 9; 38.47(78.39)、76.69; 符合要求. 东; 空地; /; /; /; /; /; /; /. 1.汽油（柴油）设备（设施）与站外建（构）筑物的安全间距依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第4.0.4条； 2.CNG设备（设施）与站外建（构）筑物的安全间距依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第4.0.6条。. 综上，该站设备与站外建（构）筑物安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的相关要求。 4、与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》符合性分析 本项目与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》的对照分析详见表1-4。 表1-4 与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》符合性 《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》规定; 项目建设情况; 符合性. 源头和过程控制. 对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象; 定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。; 符合. 对生产装置排放的含VOCS工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放; 项目有机废气采取油气回收装置处理后，到达标排放。; 符合. 废水收集和处理过程产生的含VOCS废气经收集处理后达标排放; 达标排放。; 符合. 油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备; 项目采用固定顶罐，卸油过程产生的含VOCS的气体经油气回收装置回收至储罐。; 符合. 末端治理与综合利用. 对于含高浓度VOCS的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放; 项目生产过程产生的VOCS废气采用三级油气回收装置进行处置，实现达标排放; 符合. 对于含中等浓度VOCS的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放; 本项目汽油装卸、储存、加油过程产生挥发性有机废气采取油气回收系统，同时拟采取“冷凝+吸附”处理挥发性有机废气，废气经处理后能够达标排放。; 符合. 恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题; 本项目不产生恶臭气体。; 符合. 运行与监测. 鼓励企业自行开展VOCS监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果; 制定自行监测计划。; 符合. 企业应建立健全VOCS治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行; 制定环保设施运行维护规程和台账制度，详见环境管理要求。; 符合. 当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练; 环评报告提出了编制应急预案的要求，详见环境风险评价章节。; 符合. 本项目属于汽油运输和销售过程，须按照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中相关要求，污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。 本项目卸油采用浸没式方式，储油罐采用地埋式储罐，设置油气回收装置，并且进行地面硬化措施，加油过程中采用自封式机油枪安装油气回收装置，全过程严格执行在源头和过程中控制非甲烷总烃，符合防治技术政策。 5、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析见表1-5。 表1-5 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 《挥发性有机物无组织排放控制标准》规定; 项目建设情况; 符合性. VOCS物料储存无组织排放控制要求. VOCS物料储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象; 符合. 盛装VOCS物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态是应加盖、封口，保持密闭。; 项目有机废气采取油气回收装置处理后，达标排放; 符合. VOCS物料储罐应密封良好。; 项目采用固定顶罐，卸油过程产生的含VOCS的气体经油气回收装置回收至储罐; 符合. VOCS物料转移和输送无组织排放控制要求. 液态VOCS物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式专业液态VOCS物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目汽油、柴油均采用槽罐车运输。; 符合. 挥发性有机液体应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应小于200mm。; 本项目槽罐车采用底部装载。; 符合. 工艺过程VOCS无组织排放控制要求. 液态VOCS物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCS废气收集处理系统。; 项目汽油、柴油均采用管道输送至汽油或柴油加油机，并于汽油加油机设置油气回收系统。; 符合. VOCS物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCS废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCS废气收集处理系统。; 项目汽油、柴油装卸均采用管道，并在卸料过程设置油气回收装置，用于处理挥发产生的挥发性有机废气。; 符合. 6、与《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》符合性分析 根据《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》中提出的“全面加强油品储运销油气回收治理。渗入推进加油站、油品储运销设施油气回收治理，各市商务、环保部门联合在开展加油站油气回收治理‘回头看’，对已安装油气回收设施的加油站、储油库、油罐车应每半年至少检测一次，加强运行监督，对不正常使用油气回收治理设施的销售企业依法责令停产并限期整改，对设施损坏的限期维修。到2020年，全区加油站油气回收治理率达到100%。推进油气回收自动检测系统平台建设，储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站加快安装油气回收自动检测设备。”，本加油站建设完成后，设置三级油气回收系统，用于处理汽油装卸、储存以及加油过程产生的挥发性有机废气，同时油气回收系统设置在线监测系统，保证油气回收系统正常运行。 7、与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》符合性分析 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》污染防治要求，所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求，设置时可进行自行检查。加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。本项目汽油及柴油储罐均为双层罐，并为地埋式储罐，储罐储存池进行防渗处理，防渗系数≤1×10-7cm/s，且项目于储罐下游位置设置地下水监测井，确保项目正常运行时，不对地下水造成污染。 8、与《固原市“十四五”现代服务业发展规划（成品油零售经营体系布局方案）（2021-2025年）》符合性分析 根据《固原市“十四五”现代服务业发展规划（成品油零售经营体系布局方案）（2021-2025年）》中提出的“重点规划，优先布局—对于“油气混合站”、“油电混合站”等清洁环保能源和传统能源相结合的站点要优先布局，对于经营管理水平高、社会效益好的经营主体要重点扶持。”、“布点区域选择原则—(三)重点在新建城区、新建工业园区、物流园区、农业园区、新增和改扩建的道路、网点不足的乡镇村等区域规划新增站点。” 本项目位于泾源县香水镇荣胜路以南与泾白路交接路段，项目建设位置符合该布局方案要求，同时项目主要为油气混合站，为社会过往车辆提供汽油、柴油以及CNG，为重点规划布局的加油加气站。因此项目建设符合《成品油零售经营体系布局方案》要求。 9、选址合理性分析 本项目位于固原市泾源县香水镇，项目用地属于建设用地，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中规定项目，用地性质符合要求。项目评价范围内无其它重点保护文物、风景区和珍贵动植物及其栖息地等重要保护目标。项目东侧为荣胜路，南侧为泾白路，项目区运输道路便捷。项目建设完成后，污染物排放较少，不会造成周边环境功能的降低。 综上所述，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 项目名称：汽车综合服务项目； 建设性质：新建； 建设单位：宁夏鑫金源商贸有限公司； 项目投资：项目总投资3600万元，其中环保投资为135万元，占总投资的3.75%。 建设地点：本项目位于固原市泾源县香水镇荣胜路以南与泾白路交接路段。项目地理位置图见附图6。 建设规模：本项目建设完成后年销售成品油3000t（其中汽油2250t、柴油750t）、天然气36万m3。 建设内容：项目建设用地面积为8163.2m2，总建筑面积2042.31m2，主要建设站房、加油加气罩棚、综合服务楼、汽车服务用房、附属用房、埋地柴油储罐2座，埋地汽油储罐2座，1套12m3储气瓶组，加油机4台，加气机2台，电动汽车充电桩10台，以及配套建设附属设施等。项目工程组成情况见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 类别; 项目; 建设规模. 主体 工程; 加油加气罩棚; 新建1座34m×28m加油加气棚罩，建筑面积为952m2，H=8m，结构形式为钢制螺栓球网架结构，采用下弦柱点支承。. 加油加气岛; 建设2台CNG双枪加气机，2台双枪双油品潜油泵加油机，2台四枪双油品潜油泵加油机。汽油及柴油加油机配有油气回收装置。加油站设置三级油气回收系统。. 汽车充电桩; 建设电动汽车充电设备1处，位于项目北侧，设双枪直流充电桩5台。. 辅助 工程; 站房; 一层钢筋混凝土框架结构，建筑面积为248.78m2，建筑高度3.9m。. 综合服务楼; 三层钢筋混凝土框架结构，建筑面积为883.65m2，建筑高度10.8m。. 附属用房（一）; 一层钢筋混凝土框架结构，建筑面积为59.4m2，建筑高度3.9m。. 附属用房（二）; 二层钢筋混凝土框架结构，建筑面积为262.4m2，建筑高度7.2m。. 汽车服务用房; 主要为车辆清洗，位于加油站站房西北侧，一层钢筋混凝土框架结构，建筑面积为112.08m2，建筑高度4.35m，洗车区配套建设1座5m3隔油池和1座10m3沉淀池。. 消防器材; 推车式干粉灭火器、手提式干粉灭火器、灭火毯及灭火沙等消防器材等。. 储运 工程; 油罐区; 储油罐采用6mm厚钢板无缝焊接双层储罐，项目设置1个30m3SF汽油罐，1个50m3SF汽油罐，2个30m3SF柴油罐，均为地埋卧式储罐。汽油储罐配有油气回收装置。. 储气区; 新建12m3水容积的储气瓶组，配套建设有1台卸气柱、1台压缩机及脱水设备等。. 公用 工程; 给水; 主要为生活用水、车辆清洗废水和绿化用水，由市政供水管网提供，供水量约为4.091m3/d（1345.118m3/a）。. 排水; 主要为生活污水及车辆清洗废水，生活污水经2座20m3化粪池处理，车辆清洗废水设置1座5m3隔油池和1座10m3沉淀池，项目车辆清洗废水经处理后进入化粪池内，之后与生活污水一并由罐车定期清运至泾源县污水处理厂处理。. 供电; 引自国网供电电网，380V/220V埋地敷设至站内配电室，年用电量23万kW·h（其中9万kW·h为加油加气站自身利用，14万kW·h为电动汽车充电销售使用）。. 供暖; 营业及办公楼供暖采用电供暖。. 消防、防雷、防静电; 本项目站区内设置消防（灭火器、消防栓）、防雷、防静电设施和器材，按消防、防雷主管部门及相应规范配备，并按规定定期检查和更换，储罐区、加油加气区设置可燃气体报警器。. 环保 工程; 废气治理; 卸油采用密闭卸油方式，汽油储罐设置2套油气回收系统，卸油和油气回收接口安装截流阀、密封式快速接头、帽盖；加油岛使用4台汽油加油机设置平衡式密闭油气回收系统4套，将汽车油箱排出的油气回收到加油站的油罐内。本加油站设置三级油气回收装置，油气回收采用冷凝+活性炭吸附工艺，油气回收效率为95%，回收的油品进入储罐内。 CNG储气瓶组设缓冲罐、回收罐。. 废水治理; 项目生活污水产生量为798.634m3/a，经2座20m3化粪池处理，车辆清洗废水产生量为131.4m3/a，经隔油+沉淀处理后，进入化粪池内，之后与生活污水一并由罐车定期清运至泾源县污水处理厂处理。. 噪声治理; 站区进出口设置禁鸣标志及减速带；注油采用封闭式操作，高噪声设备采用消音、减振等措施。. 固废治理; 员工及顾客产生的生活垃圾经站内垃圾桶收集后，运至就近垃圾中转站，之后由市政环卫部门处置。 油品储罐每3年清理一次，委托有资质的单位进行清理，产生的油泥属于危险废物，清理后直接带走，不在站内贮存。 油气回收活性炭吸附装置产生废活性炭，直接由厂家定期更换回收，不在站内贮存；冷凝过程产生冷凝液桶装收集后暂存于10m2危废暂存间内，最后交由有资质单位处置。 储气区脱水产生的废液属于危险废物，收集后暂存于10m2危废暂存间内，最后交由有资质单位进行安全处置。 沉淀池底泥定期清理，主要为泥土等，收集后定期清运至政府指定地点填埋。. 地下水防渗措施; 本项目重点防渗区为油罐区、储气区、危废暂存间，重点防渗区设计防渗措施可满足：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤1×10-7cm/s；. 其中油罐区采用双层SF储油罐，储油罐外层设防腐层，防腐层采用4层环氧煤沥青漆油+3层涂布防腐设计，油罐埋放区四周及中部框架采用钢筋混凝土结构，油罐及管道安装完成后，空隙处采用细砂料填充，顶部采用三合土（细砂、白灰、黄土）夯实后，表层贴地瓷砖防止雨水渗透； 危废暂存间防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求，即防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。. 项目一般防渗区为罩棚、洗车房、沉淀池、化粪池，一般防渗区设计防渗措施可满足：等效粘土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数≤1×10-7cm/s。 站房以及加油站站内道路区域全部硬化处理。. 油罐区东侧设置1口地下水监控井。. 风险防范 措施; 站区内设置灭火器、灭火毯、消防沙、消防桶、可燃气体报警器等. 绿化; 绿化面积为1338.84m2。. 2、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 参数/规格; 单位; 数量. 一; 加油工艺系统. 1.1; 汽油罐; 卧式双层；型内筒Q235B；外筒玻璃纤维增强塑料；单罐容积：50m3，直径2.8m，长度8.6m; 座; 1. 1.2; 汽油罐; 卧式双层；型内筒Q235B；外筒玻璃纤维增强塑料；单罐容积：30m3，直径2.6m，长度6.2m; 座; 1. 1.3; 柴油罐; 卧式双层；型内筒Q235B；外筒玻璃纤维增强塑料；单罐容积：30m3; 座; 2. 1.4; 汽油加油机; 四枪双油品潜油泵式; 台; 2. 1.5; 柴油加油机; 双枪双油品潜油泵式; 台; 2. 1.6; 潜油泵; 流量：240L/min；功率：1.5kW；出口压力≤350kPa; 台; 4. 1.7; 油气回收系统; /; 套; 7. 1.8; 油气回收装置; 功率：3.9kW；油气处理能力：30m3/h; 套; 1. 二; CNG工艺系统. 2.1; 液压天然气压缩机; 型号2YZ1000-45A，平均排气量（Nm3/h）:1000，进气压力（Mpa）:3-20，最大排气压力（MPa）:25; 台; 1. 2.2; 储气瓶组; 高、中压配比1：2，容积均为：3×2m3; 台; 1. 2.3; 卸气柱; 单枪，流量：3～60kg/min，最大允许误差：±1.0%; 台; 1. 2.4; 加气机; 三线双枪，优先及直充控制，流量：1～20kg/min/枪，最大允许误差：±1.0%; 台; 2. 三; 充电桩工艺. 3.1; 充电桩; 120KW一体机双枪直流桩; 台; 5. 四; 公用辅助系统. 4.1; 柴油发电机; 功率：100kW; 台; 1. 4.2; 隧道式全自动洗车机; 11刷，设备规格（mm）：12000(长)×4000(宽) ×3000(高); 台; 1. 4.3; 空气源热泵; 60匹变频设备，DN65，名义制热量：120KW; 台; 1. 4.4; 主机循环水泵; 额定流量：22m3/h；额定扬程：10m；1.5KW/台，DN65，一用一备。; 台; 2. 4.5; 末端循环水泵; 额定流量：20m3/h；额定扬程：20m；1.85KW/台，DN65，一用一备; 台; 2. 4.6; 承压缓冲水箱; 500L; 个; 1. 4.7; 箱式变压器; 2000kVA; 套; 1. 4.8; 紧急切断装置; /; 套; 1. 五; 消防设施. 5.1; 手提式干粉灭火器; 5kg; 具; 40. 5.2; 手提式干粉灭火器; 35kg; 具; 8. 5.3; 手提式水基型灭火器; 5kg; 具; 15. 5.4; 手提二氧化碳灭火器; 4kg; 具; 10. 5.5; 消防桶; /; 个; 6. 5.6; 消防锹; /; 把; 6. 5.7; 消防沙箱; 2m3; 个; 1. 5.8; 灭火毯; 1.5m×2m; 块; 8. 5.9; 可燃气体报警器; /; 套; 2. 3、项目原辅用料情况 ⑴原辅材料用量 项目原辅材料用量见表2-3。 表2-3 主要原辅材料表 序号; 原料名称; 单位; 年使用量; 最大储存量; 备注. 1; 汽油; t/a; 2250; 59.2; 中国石化销售有限公司宁夏石油分公司、中国石油宁夏销售分公司. 2; 柴油; t/a; 750; 50.4. 3; CNG; 万Nm3/a; 36; 2.152t; 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司、中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司. 4; 新鲜水; m3/a; 1345.118; /; 市政供水管网. 5; 电; 万kW·h; 23; /; 其中9万kW·h为加油加气站自身利用，14万kW·h为电动汽车充电销售使用. 本项目所涉及的主要化学品储运方案见表2-4。 表2-4 本项目涉及主要化学品储运方案一览表 序号; 名称; 物质状态; 规格; 密度/ g/cm3; 储存位置; 最大储存量（t）; 储存方式; 储存 规格; 储罐 数量; 运输方式. 1; 汽油; 液态; 99.9%, 0.1MPa; 0.74; 汽油卧式储罐; 59.2; 储罐; 30m³、50m³; 2; 槽车. 2; 柴油; 液态; 99.9%, 0.1MPa; 0.84; 柴油卧式储罐; 50.4; 储罐; 30m³/罐; 2; 槽车. 3; CNG; 气态; 99.9%, 25.0MPa; 0.17935; CNG储气瓶组; 2.152; 储气瓶组; 12m³/组; 1; 天然气 槽车. 注：天然气密度以0.7174kg/Nm3计，1m3CNG（25MPa）=250m3天然气，由此计算出CNG（25MPa）密度为179.35kg/m3（0.17935g/cm3）. ⑵主要原辅材料理化性质 项目汽油、柴油以及CNG主要理化性质见表2-5~表2-7。 表2-5 汽油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体。; 燃爆危险：; 易燃。. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收。; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415～530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 40～200; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 67000mg/kg（小鼠经口） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m3. 表2-6 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点易燃液体。; 燃爆危险：; 易燃。. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收。; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻、刺激性症状，头疼。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，对水体和大气可造成污染，破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 粘性棕色液体. 熔点（℃）：; -29.56; 相对密度（水＝1）; 0.833. 闪点（℃）：; 55~60; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 257; 爆炸上限％（V/V）：; 6.5. 沸点（℃）：; 40～200; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作柴油机的燃料。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; 无资料. 表2-7 天然气的理化性质及危险特性 标识; 英文名：meihane；Marsh gas; 危险货物编号：易燃气体GB2.1类21007. 分子式CH4; CAS号：74-82-8. 外观与性状; 无色无臭气体. 理化 特性; 沸点：-161.5℃; 熔点：-182.5℃. 相对密度（水=1）：0.42（-164℃）; 引燃温度：538℃. 相对密度（空气=1）：0.55; 燃烧热：889.5kJ/mol. 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二氧化硫、醇、可混溶于脂肪. 毒性及健康危害; 接触限值：中国MAC未制定；前苏联MAC300mg/m3. 侵入途径：吸入; 毒性：轻度危害. 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤. 急救：①皮肤接触：若有冻伤，就医治疗 ②吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保暖并休息。呼吸困难时输氧，呼吸停止时立即进行人工呼吸，就医. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 违规火险分级：甲. 稳定性：稳定; 闪点：-60℃. 爆炸极限（V%）：1.4~7.6; 禁忌物：强氧化剂、卤素. 聚合危害：不能出现; 燃烧分解产物：CO、CO2. 危险特性：易燃，与空气混合形成爆炸性物，遇明火、高热有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触强烈反应。. 泄露处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 储运：易燃压缩气体。储存于阴凉、通风的仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防爆防火技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。. 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉. 灭火方法：断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。. ⑶主要原辅材料技术指标 项目车用压缩天然气技术指标见表2-8。 表2-8 车用压缩天然气技术指标（GB 18047-2017） 项目; 技术指标. 高位发热量a/（MJ/m³） ≥; 31.4. 总硫（以硫计）a/（mg/m³） ≤; 100. 硫化氢a/（mg/m³） ≤; 15. 二氧化碳mol：mol/% ≤; 3.0. 氧气mol：mol/% ≤; 0.5. 水a/（mg/m³） ≤; 在汽车驾驶的特定地理区域内，在压力不大于25MPa和环境温度不低于-13℃的条件下，水的质量浓度应不大于30mg/m³. 水露点/℃; 在汽车驾驶的特定地理区域内，在压力不大于25MPa和环境温度低于-13℃的条件下，水露点应比最低环境温度低5℃. 注：a为本标准中气体体积的标准参比条件是101.325kPa，20℃。. 表2-9 压缩天然气（CNG）主要成分表 序号; 名称; 摩尔百分比. 1; 甲烷; 95.886. 2; C2H6; 3.135. 3; C3H8; 0.567. 4; 氢气; 0.02～2.18. 5; 硫化氢; ＜2mg/m3. 6; 总硫; ＜3.2mg/m3. 7; 高位发热值; 36.996MJ/Nm3（8838Kcal/Nm3）. 8; 低位发热值; 35.13MJ/Nm3（8392Kcal/Nm3）. 9; 密度; 0.763kg/Nm3. 10; 压缩因子; 0.9981. 11; 燃烧热; 40.04Kcal/Nm3. 4、劳动定员及工作制度 本项目建设完成后劳动定员26人，采用四班三运行生产制，生产岗位每班8h，年生产365d，年工作时间8760h。 5、公用工程 ⑴给水 项目主要用水为生活用水、车辆清洗用水和绿化用水。 ①生活用水 包括员工生活用水和顾客用水。 员工生活用水：参照《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发〔2020〕20号）中“机关、企事业管理机构和社会团体用水”，用水量以25m3/人▪a计，项目劳动定员为26人，项目全年365天运营，则生活用水量为1.781m3/d（650m3/a）。 顾客用水：参照《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发〔2020〕20号）中“批发和零售贸易业用水－百货零售”，用水量以1.4m3/m2▪a计，项目加油加气站房占地面积为248.78m2，全年365天运营，则生活用水量为0.954m3/d（348.292m3/a）。 ②车辆清洗用水 参照《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发〔2020〕20号）中“社会服务业用水－洗车（小型车）-先进”，用水量以20L/（辆·次），项目轿车冲洗辆数以20辆/d，则冲洗水量为0.4m3/d（146m3/a）。 ③绿化用水 根据《自治区人民政府办公厅关于印发<宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）>的通知》（宁政办规发〔2020〕20号），绿化用水量以0.15m3/m2▪a计，项目绿化面积为1338.84m2，则项目绿化用水量为200.826m3/a。绿化以210d计，则用水量为0.956m3/d。 综上所述，项目总用水量为4.091m3/d（1345.118m3/a）。 ⑵排水 项目加油站采取雨污分流制。项目产生的废水主要为生活污水和车辆清洗废水。生活污水按用水量的80%计，则生活污水产生量为2.188m3/d（798.634m3/a），项目生活污水经化粪池处理后，由罐车定期清运至泾源县污水处理厂处理；车辆清洗废水以用水量的90%计，废水量为0.36m3/d（131.4m3/a），经隔油池+沉淀池处理后，进入化粪池内，之后与生活污水一并由罐车定期清运至泾源县污水处理厂处理。 项目具体给排水情况见表2-10。项目水平衡图见图2-1。 表2-10 项目供排水情况一览表 单位：m3/d 用水类别; 新鲜水用量; 损耗量; 排水量; 去向. 生活用水; 2.735; 0.547; 2.188; 经化粪池处理后，由罐车定期清运至泾源县污水处理厂处理. 车辆清洗废水; 0.4; 0.04; 0.36; 经隔油池+沉淀池处理后，进入化粪池，之后与生活污水一并由罐车定期清运至泾源县污水处理厂处理. 绿化用水; 0.956; 0.956; 0; 蒸发损耗. 合计; 4.091; 1.543; 2.548; /. 图2-1 项目用水平衡图 ⑶供电 本项目供电由市政供电电网提供，年用电量23万kW·h（其中9万kW·h为加油加气站自身利用，14万kW·h为电动汽车充电销售使用）。 ⑷供暖 项目冬季采暖由电供暖设施提供。 ⑸消防、防雷、防静电 本项目站区内设置消防（灭火器、消防栓）、防雷、防静电设施和器材，按消防、防雷主管部门及相应规范配备，并按规定定期检查和更换，储罐区、加油加气区设置可燃气体报警器。 6、平面布局合理性分析 根据加油加气站的使用功能，该项目拟分为加油加气区、站房营业区、CNG设备区、油罐区、汽车服务用房。加油加气区位于站区中部，布置一座高8m的钢网架结构加油加气罩棚，罩棚下方设2台CNG双枪加气机，2台双枪双油品潜油泵加油机，2台四枪双油品潜油泵加油机；站房营业区布置在加油加气区西北侧，为地上一层框架结构，站房内设营业室、值班室、控配电间、发电室和卫生间等功能用房；CNG设备区位于站房东北侧，布置有储气瓶组、卸气柱和CNG压缩机，卸气柱布置在压缩机西北侧；油罐区位于CNG设备区东南侧，布置4台埋地储油罐（2台汽油储罐、2台柴油储罐）、密闭卸油口、通气管以及油气回收处理设备；汽车服务用房位于站房西北侧，为地上一层框架结构，主要提供汽车清洗服务。项目出入口分开设置并与荣胜路连通，出入口平均宽度均为12m，适合各类车辆进站加油加气。从整个平面布置，项目各区域间布置紧凑，进出车辆加油加气顺畅，不会造成车辆拥堵现象。 站内道路布置：单车道或单车停车位宽度不小于4m，双车道或双车停车位不小于6m；站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不小于9m；站内停车位为平坡，道路坡度不大于8%，且坡向站外；加油加气作业区内的停车位和道路路面采用硬化路面。物流经物流入口经过缓冲区进入相关的生产区内，交通防火疏散方面设置内走道及封闭外廊，站内各建构筑物距离及布置均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）“总平面布置”要求。项目平面布置图见附图7。 综上，厂区平面布置功能区明确，交通便利，建筑构筑物布置规范。因此，本项目平面布置基本合理。 7、项目总投资和环保投资 本项目总投资3600万元，其中环保投资135.0万元，占总投资的3.75%，主要用于施工期及运营期废气、废水、噪声、固体废物的治理、处置等。项目环保投资情况见表2-11。 表2-11 项目环保投资一览表 类别; 项目; 环保设施或措施; 投资估算 （万元）. 施 工 期; 废气治理; 严格落实6个100%防治措施，采取洒水抑尘、设置围挡、车辆加盖篷布等措施。; 4.0. 废水治理; 施工废水经简易沉淀池沉淀后回用或泼洒抑尘。施工人员生活污水建设简易化粪池。; 2.0. 噪声治理; 选用优良低噪声设备，降低施工车辆行驶速度，设置围挡隔音等。; 1.0. 固废治理; 产生的建筑垃圾能回收利用的外售废品回收站，不能回收的建筑垃圾，运至政府指定的建筑垃圾填埋场进行处理；施工人员生活垃圾交由市政环卫部门处置。; 1.0. 运 营 期; 废气治理; 汽油储罐设2套卸油油气回收系统；汽油加油区设4套油气回收系统，全部由1套三级油气处理装置处理（冷凝+活性炭吸附工艺）；CNG储气瓶组设缓冲罐、回收罐；加气管配有拉断阀。; 40.0. 废水治理; 1座5m3隔油池和1座10m3沉淀池。; 2.5. 2座20m3化粪池。; 4.5. 噪声治理; 选用低噪音设备、基础减震、距离衰减等措施。; 4.0. 固废治理; 设置垃圾桶5个，收集生活垃圾，收集后交由环卫部门处置。; 1.0. 建设1座10m2危废暂存间。; 5.0. 地下水、土壤; 本项目重点防渗区为油罐区、储气区、危废暂存间，重点防渗区设计防渗措施可满足：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤1×10-7cm/s； 其中油罐区采用双层SF储油罐，储油罐外层设防腐层，防腐层采用4层环氧煤沥青漆油+3层涂布防腐设计，油罐埋放区四周及中部框架采用钢筋混凝土结构，油罐及管道安装完成后，空隙处采用细砂料填充，顶部采用三合土（细砂、白灰、黄土）夯实后，表层贴地瓷砖防止雨水渗透；危废暂存间防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求，即防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。; 40.0. 项目一般防渗区为罩棚、洗车房、沉淀池、化粪池，一般防渗区设计防渗措施可满足：等效粘土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数≤1×10-7cm/s。. 站房以及加油站站内道路区域全部硬化处理。. 油罐区东侧设置1口地下水监控井。. 风险防范措施; 站区内设置灭火器、灭火毯、消防沙、消防桶、可燃气体报警器等; 20.0. 绿化; 绿化面积为1338.84m2。; 10.0. 合计; 135.0. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目施工期工序主要包括对方案设计、场地平整、构筑物建设、装饰工程及设备安装等，施工期工艺流程及产排污环节见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 产排污环节： 废气：施工扬尘、施工车辆、施工机械尾气； 噪声：施工机械设备噪声及运输车辆噪声； 废水：施工废水及生活污水； 固废：建筑垃圾、生活垃圾、建筑垃圾。 2、运营期工艺流程分析 本项目运营期主要为成品油和CNG销售。 ⑴成品油销售工艺及产污环节 成品油销售，其工艺主要包括卸油过程和加油过程两部分构成。工艺流程必须保证卸油畅通，储油时间合理，加油无阻，避免脱销，积压现象。 ①卸油过程 采用密闭卸油方式。油品由油罐车运至加油站后，稳油15min，用能检测接地状态的静电接地仪接地夹接地后，待罐车静置后打开有关车口盖，接好卸油管，使接头接合紧密，卸油管自然弯曲，油品经密闭卸油口卸入对应的油罐内储存。卸油完毕，关闭罐车卸油阀门，拆除卸油管，锁好卸油口，收回静电接地线。储油罐设有液位仪检测油罐液位，液位超过设定值后，发出报警信号。 卸油时，柴油油罐内空气由通气管管口排出(通气管管口设置阻火器)；汽油油罐内油气通过卸油油气回收管道进入槽车内。 ②加油过程 加油车辆到达加油位置后，停车熄火，开启油箱，加油员在加油机上预置加油数量，经确认油品无误后，提枪加油，油品经泵进入加油枪然后注入汽车油箱内，完成给汽车油箱加油过程。项目在汽油加油过程中设置油气回收装置，油气经回收后进入汽油储罐。 项目柴油卸油、加油工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3 项目柴油卸油、加油工艺流程及产污环节图 项目汽油卸油、加油工艺流程及产污环节图见图2-4。 图2-4 项目汽油卸油、加油工艺流程及产污环节图 油气回收系统：加油站油气回收系统由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、在线监测系统和油气处理装置组成。该系统的作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入拟建的“冷凝+吸附”工艺，将回收的油气变成汽油回收利用。具体工艺包括三个阶段： 第一阶段油气回收是指油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界溢散。其基本原理是：油罐车卸下一定数量的油品，需吸入大致相等体积的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管将油气送至“冷凝+吸附”工艺装置处理油气。 第二阶段油气回收是指汽车加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气、回收收入油罐内。通过回收管、回收油枪将油气回收。 第三阶段油气回收是指将储罐、加油过程产生的油气通过冷凝器+活性炭吸附进行处理，冷凝器过程回收的油品回到储罐中，未冷凝回收的油气进活性炭吸附塔进行吸附处理。油气回收工艺原理见图2-5。 图2-5 三级油气回收处理装置工艺流程图 加油站油气回收系统设置油气回收在线监测系统，该系统由①现场监测设备（如气体流量传感器、压力传感器、油气泄漏监测传感器、高清摄像头、温度传感器等）、②采集和执行控制器（如气液比采集控制器、加油枪关闭控制器等）、③站级监测系统三个层级构成，在线监测原理为：在加油机内的油气回收管路上串联气体流量传感器，通过测量回收的油气体积并与该油气体积对应的液体汽油体积比较，以此监测油气回收过程中的气液比；同时流量传感器和压力传感器所采集的数据被送入数据处理系统进行分析，当油气回收系统处于非正常工作状态时，监测系统将发出警告，若在警告期间内仍未采取处理措施，系统将报警。 在线监测系统设置示意图见图2-6。 图2-6 在线监测系统示意图 ⑵CNG销售工艺及产污环节 采用三线加气工艺：CNG拖车到达CNG卸车位后，通过导静电高压软管与卸气柱相连，然后进入压缩机将天然气压缩后使压力提升到20MPa以上（最高限压25MPa），充入储气瓶组中进行稳压、储存；为汽车加气时从储气瓶中取气。 图2-7 CNG加注工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 项目所在区域环境空气功能区为二类区，环境空气质量现状评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。本次环境空气质量现状评价采用《2022年宁夏生态环境质量状况》中固原市的环境空气质量监测数据作为评价区域达标情况的依据。固原市2022年环境空气现状监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测结果及评价统计表 基本污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 63; 70; 90.0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 26; 35; 74.3; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 127; 160; 79.4; 达标. 备注：CO 24h平均第95百分位数，O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数。. 由监测结果可知，固原市2022年PM10年均质量浓度、PM2.5年均质量浓度、SO2年均质量浓度、NO2年均质量浓度、CO24h平均第95百分位数、O3指标日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1的要求，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，项目所在地属于达标区。 2、地表水环境质量现状 根据现场调查，项目区内地表水体为香水河，位于项目北侧150m处。本项目位于香水河水源地（西峡水库）下游，本次地表水环境质量评价引用《2022年宁夏生态环境质量状况》中香水河水源地（西峡水库，位于项目西北侧4.7km处）水质状况结果，香水河水源地（西峡水库）2022年水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准要求，较2021年水质无明显变化，项目所在区地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 本次声环境质量现状评价委托宁夏国信润达分析测试中心（有限公司）于2024年6月12日对项目敏感点声环境质量进行监测。 ⑴监测因子 等效连续A声级。 ⑵监测时间及频次 监测时间：2024年6月12日，监测1天。 监测频次：昼、夜间各监测一次。 ⑶监测点位 声环境现状监测沿线敏感目标处布设声环境质量现状监测点，共计布设1个监测点位，具体监测点位见图3-1。 表3-2 声环境质量监测点位 点位编号; 监测点位名称; 监测点坐标. N1; 八个窑; N35°29′09″；E106°19′51″. ⑷监测方法 按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的有关测量方法进行。测量均在无雨天气进行，风力2~3级，符合环境监测技术规范中规定的要求。 ⑸监测结果 具体监测结果见下表。 表3-3 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 点位编号; 监测点位名称; 2024.6.12; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 八个窑; 50.6; 46.9; 60; 50. 由上表监测结果可知：本项目敏感点（八个窑）监测点昼间噪声值为50.6dB（A）、夜间噪声值为46.9dB（A），能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区标准要求，厂址所在区域声环境质量现状较好。 图3-1 声环境质量现状监测点位图 4、地下水环境质量现状 根据站区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质、生产单元的构筑方式以及所处环境的敏感特点，将加油站划分为重点防渗区、一般防渗区及非污染区。重点污染防治区，防渗性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效，其中油罐区采用双层SF储油罐，储油罐外层设防腐层，防腐层采用4层环氧煤沥青漆油+3层涂布防腐设计，油罐埋放区四周及中部框架采用钢筋混凝土结构，油罐及管道安装完成后，空隙处采用细砂料填充，顶部采用三合土（细砂、白灰、黄土）夯实后，表层贴地瓷砖防止雨水渗透；危废暂存间防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求，即防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）；一般污染防治区，防渗性能应与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效；非污染区采取地面硬化措施。故本项目正常情况下不会对站区地下水环境造成破坏，根据《建设项目环境影响报告表》（污染影响类）（试行）原则上不开展地下水环境质量现状调查。因此，本项目不开展地下水环境质量现状评价。 5、土壤环境质量现状 根据站区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质、生产单元的构筑方式以及所处环境的敏感特点，将加油站划分为重点防渗区、一般防渗区及非污染区。重点污染防治区，防渗性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效，其中油罐区采用双层SF储油罐，储油罐外层设防腐层，防腐层采用4层环氧煤沥青漆油+3层涂布防腐设计，油罐埋放区四周及中部框架采用钢筋混凝土结构，油罐及管道安装完成后，空隙处采用细砂料填充，顶部采用三合土（细砂、白灰、黄土）夯实后，表层贴地瓷砖防止雨水渗透；危废暂存间防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求，即防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）；一般污染防治区，防渗性能应与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效；非污染区采取地面硬化措施。故本项目正常情况下不会对站区土壤环境造成破坏，根据《建设项目环境影响报告表》（污染影响类）（试行）原则上不开展土壤环境质量现状调查。因此，本项目不开展土壤环境质量现状评价。 6、生态环境 本项目所在区域以人工生态体系为主，植被类型主要为绿化树种及人工栽植的人行道树种，无珍贵或濒危动、植物，生态环境一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：本项目厂界外500米范围内大气环境保护目标为八个窑、西苑小区、泾源县城关第一小学。 2、声环境：本项目厂界外50米范围内声环境保护目标为八个窑。 3、地下水环境：本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：本项目建设地点位于宁夏固原市泾源县香水镇，用地范围内无生态环境保护目标。 本项目主要环境保护目标详见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/(o); 保护对象; 规模; 保护对象性质; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 环境 空气; 106°19′51.269″; 35°29′11.324″; 八个窑; 约200人; 居住区; 二类区; W; 27. 106°19′52.853″; 35°29′26.986″; 西苑小区; 约200人; 居住区; 二类区; N; 480. 106°19′58.318″; 35°29′25.499″; 泾源县城关第一小学; 约1000人; 教育; 二类区; N; 430. 声环境; 106°19′51.269″; 35°29′11.324″; 八个窑; 约200人; 居住区; 二类区; W; 27. 地表水环境; /; /; 香水河; /; 地表水; Ⅲ类地表水体; N; 150. 项目与环境保护目标关系示意图见图3-2。 图3-2 项目与环境保护目标关系示意图 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放标准要求，具体见下表。 表3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. 项目运营过程产生的挥发性有机废气，以非甲烷总烃计，排放浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中油气浓度无组织排放限值要求。详见表3-6。 表3-6 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） 污染物名称; 监控点; 浓度(mg/m3); 限值含义. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0; 监控点处1h平均浓度值. 油气处理装置： ⑴油气处理装置启动运行的压力感应值宜设在+150Pa，停止运行的压力感应值宜设在0~50Pa，或根据加油站情况自行调整。 ⑵油气处理装置排气口距地平面高度不应小于4m，具体高度以及与周围建筑物的距离应根据环境影响评价文件确定，排气口应设阻火器。油气处理装置回油管横向地下油罐的坡度不应小于1%。 ⑶油气处理装置的油气排放浓度1h平均浓度应小于等于25g/m3。 2、水污染物排放标准 项目生活污水经化粪池处理，车辆清洗废水经隔油池+沉淀池进行处理后进入化粪池，之后与生活污水一并由罐车定期清运至泾源县污水处理厂处理。废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。详见表3-7。 表3-7 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 序号; 污染项目; 标准限值. 1; pH; 6.5-9.5（无量纲）. 2; BOD5; ≤350mg/L. 3; COD; ≤500mg/L. 4; NH3-N; ≤45mg/L. 5; SS; ≤400mg/L. 6; 石油类; ≤15mg/L. 7; 阴离子表面活性剂; ≤20mg/L. 3、噪声排放标准 项目施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，见表3-8。 表3-8 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，标准值见表3-9。 表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 项目固体废物依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）进行执行； 危险废物的贮存、处置依照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《宁夏回族自治区“十四五”主要污染物减排综合工作方案》（宁生态环保办〔2021〕14号），宁夏大气污染物排放总量控制因子为NOx、VOCs，水污染物排放总量控制因子为CODCr、NH3-N。 本项目生活污水经化粪池处理，车辆清洗废水经隔油池+沉淀池进行处理后进入化粪池，之后与生活污水一并由罐车定期清运至泾源县污水处理厂处理，COD和氨氮建议控制指标为：COD：0.446t/a、氨氮0.020t/a。 本项目废气主要为加油站无组织废气，主要污染因子为挥发性有机物，本次评价总量控制因子确定为挥发性有机物。VOCs排放总量为0.232t/a。 待项目通过环境影响评价审批后，建设单位需在全区统一的排污权交易平台通过市场交易方式购得新增COD、氨氮排污权指标，同时需在固原市生态环境局提交有机废气的总量申请文件。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境保护措施 项目主要废气影响为建筑材料运输装卸及堆放扬尘，场地平整扬尘，施工建筑垃圾堆放及清运扬尘，以及施工场内燃油机械设备排放的尾气（NOX、CO及SO2）。 由于施工的燃油机械为间断作业，且使用数量不多，因此尾气排放量少，对环境影响较小。 施工场地、施工道路、建筑材料堆放等在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围主要在施工区域周围1000m以内。如果在施工期间对施工场地实施洒水抑尘，可使扬尘减少60%左右。 施工扬尘造成的大气污染是短期和局部的影响，施工完成后便会消失。为减少施工期对周围及环境的影响，按照自治区住建厅《转发住建部办公厅关于印发建筑工地施工扬尘专项治理工作方案的通知》、《关于进一步加强建筑工地施工扬尘控制和标准化管理的通知》（宁建（建）发[2017]17号）及原自治区环境保护厅《加强全区城市扬尘污染整治工作方案》，项目施工期扬尘污染防治执行“6个100%”工作要求，按照下列标准，完善扬尘污染防治措施。 ①施工区进行围挡，施工围挡（墙）要规范封闭、连续设置，材质、高度符合标准，做到坚固、整齐、洁净、美观，主要出入口设置施工扬尘管控监督牌，公示的信息应规范完整，主动接受群众监督。 ②建设洗车平台，车辆冲洗设施要完好、有效，正常使用，杜绝车辆带污上路，保持建筑工地出入口环境整洁。建筑垃圾、土方、内部转运应密闭运输。建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应的容器或管道运输，严禁凌空抛掷。 ③现场主要道路必须进行硬化，防止起尘，硬化后的地面不得有浮土、渣土。 ④土方开挖、运输和填筑、易产生扬尘工序等施工时，必须进行湿法作业，应配备足量除尘雾炮、喷淋设施。气象预报5级以上大风或重度污染天气时，严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并做好作业面覆盖工作。 ⑤施工现场内存放的土堆、砂石、石灰等易产生扬尘的材料和裸露土地面要使用密目式防尘网等材料进行覆盖或进行绿化，覆盖要封闭严密，破损的要及时修复。 ⑥施工区要采用边施工边覆盖的办法，同时增加喷雾、除尘次数，确保有效降低施工扬尘。 ⑦及时对道路、场区进行洒水降尘，保持路面、场区清洁不起尘。严禁焚烧各类废弃物。 2、施工期水环境保护措施 本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 本项目施工废水主要产生于部分工序活动，产生量较少，主要污染物为SS，浓度在1500~2500mg/L之间。本项目施工场地设有简易沉淀池，施工废水集中收集经沉淀后回用或直接用于泼洒抑尘，不外排。 本项目施工高峰期施工人员约10人左右，施工期生活用水量按20L/人·d计，施工人员生活用水量为0.2m3/d，排水量按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为0.16m3/d。本项目施工人员产生的生活污水依托周边已有化粪池进行处理。 3、施工期声环境保护措施 建设项目施工期噪声主要来自于各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点。为了降低对周围环境敏感点的影响，建设单位和施工单位制定施工计划，采取如下措施，使施工噪声对周围环境影响降至最低。 ①加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止晚上22:00~次日6:00进行施工作业，并尽量避免在昼间12:00~14:00点之间进行高噪作业。 ②降低施工设备噪声：对施工设备采用安装排气筒消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械、设备进行定期检修、养护。 ③降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；不用哨子、笛等指挥作业。 ④设立禁止汽车鸣笛标志，控制汽车鸣笛。 ⑤施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，并尽量分散噪声源，减少对周围环境区域声环境的影响。 4、施工期固体废物环境保护措施 项目施工期固体废物主要为开挖弃土、建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 ⑴开挖弃土 根据现场勘查，本项目所在地地势较为平坦，地下构筑物较少，开挖过程产生的剩余土方可直接用于项目场地平整，实现土方平衡。 ⑵建筑垃圾 本项目施工期产生的建筑垃圾按有关管理要求及时清运出场，可回收利用部分外售，不可回收利用部分运至政府指定地点处置。 ⑶生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按1.0kg/人•d，按项目施工期高峰期10人计，每天产生生活垃圾约0.01t，项目施工场地设有临时垃圾收集箱，集中收集后，运至就近垃圾中转站，之后由市政环卫部门处置。 综上所述，本项目施工期采取上述废气、废水、噪声及固体废物防治措施后，可有效缓解施工期污染物对周边环境的影响，随着施工期结束，这些影响也随之消失，对周边环境影响可接受。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期废气环境影响和保护措施 本项目运营期废气主要为成品油卸油、储油、车辆加油、加气工艺区无组织产生的挥发性有机物VOCS（以非甲烷总计）以及汽车尾气。项目废气均以无组织形式排放。 1、废气产生情况 本项目挥发性有机废气源强核算采用《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）“产污系数法”进行核算。项目大气污染物源强详见表4-1。 表4-1 废气污染物产排情况统计表 污染源; 污染物种类; 产生; 排放 形式; 治理措施; 排放. t/a; 处理 能力 m3/h; 收集效率 %; 去除率 %; 是否为可行技术; 排放 速率 kg/h; 排放浓度 g/m3; 排放量 t/a. 卸油 过程; 汽油损失; 非甲烷总烃; 1.594; 无组织a; 30; 100.0; 95.0; 是; 0.012; 0.4; 0.106. 储罐 储存; 汽油损失; 非甲烷总烃; 0.029; 无组织a. 加油 过程; 汽油损失; 非甲烷总烃; 0.497; 无组织a. 卸油 过程; 柴油损失; 非甲烷总烃; 0.099; 无组织; /; /; /; /; 0.011; /; 0.099. 储罐 储存; 柴油损失; 非甲烷总烃; 0.001; 无组织; /; /; /; /; 0.0001; /; 0.001. 加油 过程; 柴油损失; 非甲烷总烃; 0.022; 无组织; /; /; /; /; 0.003; /; 0.022. CNG工艺装置放散; 非甲烷总烃; 0.004; 无组织; /; /; /; /; 0.0005; /; 0.004. 注：a、项目汽油卸油过程、储罐储存过程、加油过程挥发产生的油气，通过三级油气回收系统回收油气，最终通过排放管道排放，排放管道高度＜15m，因此该排放管道排放方式为无组织形式排放。. 污染源强核算过程： ⑴成品油卸油、储油和车辆加油 本次环评项目成品油卸油、储油和车辆加油过程产生的非甲烷总烃，参照美国《工业污染源调查与研究》第二辑中公式进行计算。 ①卸油过程 项目卸油过程采用槽车进行装卸料，其工作时废气排放量计算如下： LL=12.46×SPMT 式中：LL—装卸料损失，磅/103加仑装入液体，此值乘以0.12，转化为kg/m3； M—蒸气的分子量，磅/磅分子； P—装载液体的真实蒸汽压力，磅/时2绝对压力； T—装载液体的批量温度，•F； S—饱和因子。 本项目建成后主要为成品汽油和柴油销售。项目槽车装卸料计算参数取值如下： 表4-2 装卸料槽车计算参数取值 参数 产品; M; P（磅/时2绝对压力）; T（F）; S. 汽油; 62; 6.6; 77; 0.06. 柴油; 96; 0.9; 77; 0.06. 经计算，项目装卸汽油和柴油过程中，油气产生系数分别为0.5244kg/m3和0.1107kg/m3。 ②储罐储油过程 油品储存过程中，由于温度与大气压力的变化，它引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内无任何液面变化的情况，也称为小呼吸。“小呼吸”损耗可按下式计算： LB=0.191⋅M⋅(P100910−P)0.68⋅D1.73⋅H0.51⋅ΔT0.45⋅FP⋅C⋅KC⋅η1⋅η2 式中：LB——储罐的呼吸排放量（kg/a）； M——储罐内蒸气的分子量； P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； D——罐的直径（m）； H——平均蒸气空间高度（m）； △T——一天之内的平均温度差（℃）； FP——涂层因子（无量纲），根据油品状况取值在1-1.5之间； C——用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2，罐径大于9m的C=1； KC——产品因子； η1——内浮顶储罐区0.05，拱顶罐取0.3； η2——设置呼吸阀取0.7，不设呼吸阀取1。 项目加油站区内均为卧式储罐，其计算参数取值见表4-3。 表4-3 储罐小呼吸计算参数取值 油品; M; P; D; H; △T; FP; C; KC; KN; η1; η2. 汽油; 62; 43250; 2.2; 2.0; 10; 1; 0.431; 1; 1; 0.3; 0.7. 柴油; 96; 5898; 2.2; 2.0; 10; 1; 0.431; 1; 1; 0.3; 0.7. 经计算，项目汽油和柴油储存过程中，单个罐油气排放量分别为14.68kg/a和0.39kg/a。本项目设置2个汽油储罐和2个柴油储罐，则本项目汽油、柴油储罐储油过程油气产生量分别为29.36kg/a和0.78kg/a。 ③加油过程 油罐出料时，罐内液体体积减少，罐内气体压力降低，当压力降至呼吸阀负压极限时，吸进空气，这种由于输转油料致使油罐排出油气所导致的损失称为“大呼吸”。“大呼吸”按一下计算公式进行计算： LW=4.188×10−7⋅M⋅P⋅KN⋅KC⋅η1⋅η2 式中：LW——储罐的工作损失（kg/m3投入量）； M——储罐内蒸气的分子量； P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K=年投入量/容量）确定，K≤36，KN=1；K＞36时，KN=（180+N）/6N； KC——产品因子。 项目大呼吸计算参数取值参照小呼吸计算参数。经计算，项目加油过程汽油和柴油油气产生系数分别为0.1634kg/m3和0.0249kg/m3。 综上，汽油相对密度为0.70~0.78g/cm3，本次取0.74g/cm3，柴油相对密度为0.83~0.855g/cm3，本次取0.84g/cm3，本项目运营期间年销售汽油量为2250t，柴油量为750t。则汽油年储存2250/0.74=3040.541m3/a，柴油年储存750/0.84=892.857m3/a。本项目运营期间卸油过程、储油过程及车辆加油过程等环节产生的挥发性有机物(以非甲烷总烃计)产生量见表4-4。 表4-4 项目运营过程非甲烷总烃产生量一览表 污染源; 损失单元; 排放系数; 通过量; 非甲烷总烃产生量(t/a). 卸油过程; 汽油损失; 0.5244kg/m3; 3040.541m3/a; 1.594. 柴油损失; 0.1107kg/m3; 892.857m3/a; 0.099. 储罐储存; 汽油损失; 29.36kg/a; /; 0.029. 柴油损失; 0.78kg/a; /; 0.001. 加油过程; 汽油损失; 0.1634kg/m3; 3040.541m3/a; 0.497. 柴油损失; 0.0249kg/m3; 892.857m3/a; 0.022. 合计; /; 2.242. 由表4-4可知，项目运营后，挥发性有机物产生量约为2.242t/a。为了减少油气损失量和减轻非甲烷总烃对周围大气环境的影响，项目采用地埋式储油罐，并对汽油储罐以及汽油加油机设置油气回收系统，然后采用“吸附+冷凝”的方法回收油气，油气回收率约为95%。则项目汽油卸油、储存和加油过程产生的油气经三次油气回收装置处理后，非甲烷总烃排放量约为0.106t/a。未被回收的油气，如柴油卸油、储存、加油过程产生的油气，均以无组织的形式排放，该部分无组织排放的非甲烷总烃的量约为0.122t/a。 综上，项目加油站加油过程排放的挥发性有机废气为0.228t/a。 ⑵CNG工艺装置放散天然气 加气站压缩机、卸车台、加气机等工艺装置区天然气无组织排放主要产生于系统检修、管阀泄漏、卸车作业、加气作业等。根据《环境影响评价实用技术指南》中建议，加气站无组织排放量可按原料年用量的0.1‰～0.4‰来计算，本次评价取0.4‰，本项目CNG加气量为36万Nm3/a，CNG密度取0.763kg/Nm3，约274.68t/a，则项目工艺装置区天然气泄漏量约为0.110t/a，根据项目压缩天然气组分表，非甲烷总烃的含量约为3.702%，因此项目工艺装置区挥发废气中非甲烷总烃排放量约为0.004t/a。 ⑶汽车尾气 项目生产运营后，进出加油站车辆会产生少量的汽车尾气，该部分尾气经大气扩散后排放，对周围环境影响较小。 本项目无组织废气排放量核算表分别见表4-5。 表4-5 本项目大气污染无组织排放量核算 序号; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方排放标准; 年排 放量(t/a). 标准名称; 浓度限值(mg/m3). 1; 卸油过程; 非甲烷总烃; 汽油装卸、储存、加油过程设置三级油气回收系统; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中油气浓度无组织排放限值要求; 4.0; 0.179. 2; 储罐储存; 非甲烷总烃; 4.0; 0.002. 3; 加油过程; 非甲烷总烃; 4.0; 0.047. 4; CNG工艺装置放散; 非甲烷总烃; /; 4.0; 0.004. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.232t/a. 2、废气治理措施及达标排放可行性分析 ⑴废气治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）污染防治可行技术要求，本项目废气污染防治可行技术见下表。 表4-6 污染防治可行技术分析 废气类别; 主要污染物; 污染治理设施; 污染治理工艺; 本项目情况; 是否符合. 汽油储罐; 挥发性有机物; 油气处理装置; 吸附、膜分离或组合技术; 冷凝+吸附，油气回收系统; 是. 汽油加油枪挥发; 挥发性有机物; 加油油气回收系统; 油气回收; 油气回收系统; 是. 由上表分析可知，本项目采取的废气污染防治措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）推荐的可行技术。 活性炭吸附装置工作原理：活性炭吸附装置处理有机废气的原理：在一定的温度和压力下，当活性炭与有机废气接触时，有机废气吸附于活性炭的细孔中。气、固相开始接触时，对有机废气中的甲苯、甲醇、二氯乙烷、乙醛等有机物的吸附是主要过程，在活性炭的众多微孔中分为大中小三种孔，只有微小孔是吸附的主力军，活性炭具有微晶结构，微晶排列完全不规则，晶体中有微孔（半径小于20埃=10-10mm）、过渡孔（半径20mm-1000mm）、大孔（半径1000mm-100000mm），使它具有很大的内表面，比表面积为500-1700m2/g。这决定了活性炭具有良好的吸附性，可以吸附废水和废气中的金属离子、有害气体、有机污染物、色素等。工业上应用活性炭还要求机械强度大、耐磨性能好，它的结构力求稳定，吸附所需能量小，以有利于再生。活性炭用于油脂、饮料、食品、饮用水的脱色、脱味，气体分离、溶剂回收和空气调节，用作催化剂载体和防毒面具的吸附剂。随着时间的延长，活性炭细孔中吸附质浓度的不断增大，吸附速度会不断减慢，直到活性炭达到饱和状态。此时，吸附速度和解吸速度达到动态平衡，气、固相之间的传递相等。活性炭在这时需要进行解吸脱附再生。利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种最有效的工业处理手段。活性炭吸附塔采用新型活性炭，该活性炭比表面积和孔隙率大，吸附能力强，具有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性。有机废气通过吸附塔，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。从活性炭吸附塔排出的气流已达排放标准，可直接排放。 ⑵废气达标排放可行性分析 本项目汽油储存、转移和输送、加油过程散逸、设备与管线组件泄漏等环节均可能会产生无组织排放的挥发性有机废气。 项目储罐采用地埋双层储罐，汽油储罐卸车采用三级油气回收处理装置减少了汽油储存卸料过程中无组织废气，定期开展厂区设备与管线组件泄漏检测，减少本项目装置区无组织废气产生。 此外，为降低非甲烷总烃对环境的影响，环评要求采取以下措施： ①卸油油气排放控制措施 a、卸油应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm。 b、卸油和油气回收接口应安装DN100mm的截流阀、密封式快速接头和帽盖。 c、连接软管应采用DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油。 d、所有油气管线排放口应按GB50156的要求设置压力/真空阀。 e、连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN50mm。 f、采取加油和储油油气回收技术措施，卸油时应将量油孔和其他可能造成气体短路的部位密封，保证卸油产生的油气密闭置换到油罐汽车罐内。 ②储油油气排放控制措施 a、所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应保证在小于750Pa时不漏气。 b、埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统。 c、应采用符合相关规定的溢油控制措施。 ③加油油气排放控制措施 - 加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。 - 油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%。 - 加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应检测液阻。 - 加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。 e、油气回收系统供应商应向有关设计、管理和使用单位提供技术评估报告、操作规程和其他相关技术资料。 f、应严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。 g、当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。 通过采取以上无组织排放控制措施，加油站无组织挥发性有机废气（以非甲烷总烃计），排放浓度能够满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中油气浓度无组织排放限值要求，无组织排放废气能够厂界达标。 3、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017)，项目运营期废气监测计划见表4-7。 表4-7 本项目监测要求及排放标准一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 油气回收系统; 气液比、液阻、密闭性; 每年一次; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表2限值要求. 边界; 非甲烷总烃; 每年一次; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中油气浓度无组织排放限值要求. 4、非正常工况废气影响分析 本项目废气主要为加油区废气、CNG加气废气及汽车尾气，均为无组织排放，加油区废气采用地埋式储油罐，并对汽油储罐以及汽油加油机设置油气回收系统，然后采用“冷凝器+活性炭吸附”的方法对加油区废气进行处理。本次评价考虑非正常工况下活性炭失效，效率下降为50%，汽油区储罐呼吸损失未经处理直接排入环境空气的情况，非正常工况下污染物源强见下表，当环保设施出现故障时，及时检修，恢复运行。 表4-8 本项目加油站非正常工况下废气排放情况表 活动过程; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放频次; 持续时间. 储油罐呼吸损失; 0.015; 0.002; 1次/a; 1h. 5、大气环境影响分析 本项目建设地点位于固原市泾源县香水镇荣胜路以南与泾白路交接路段，根据《2022年宁夏生态环境质量状况》中固原市的监测数据，固原市2022年PM10年均质量浓度、PM2.5年均质量浓度、SO2年均质量浓度、NO2年均质量浓度、CO24h平均第95百分位数、O3指标日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1的要求，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，项目所在地属于达标区；本项目厂界外500m范围内涉及环境敏感保护目标为八个窑、西苑小区、泾源县城关第一小学。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）本项目采取的废气处理措施可行。项目采用地埋式储油罐，并对汽油储罐以及汽油加油机设置油气回收系统，然后采用“吸附+冷凝”的方法回收油气，项目汽油卸油、储存和加油过程产生的油气经三次油气回收装置处理后无组织排放，项目废气对周边环境影响较小；CNG加气废气及汽车尾气均为无组织排放，经大气扩散后排放，对周围环境影响较小。综上所述，本项目产生的废气经处理后均可实现达标排放，对周边大气环境影响可接受。 二、运营期废水环境影响和保护措施 1、本项目废水源强及环保措施 本项目运营期过程中废水主要为生活污水和车辆清洗废水。生活污水量为2.188m3/d（798.634m3/a），项目生活污水经化粪池处理后，由罐车定期清运至泾源县污水处理厂处理；车辆清洗废水产生量为0.36m3/d（131.4m3/a），经隔油池+沉淀池处理后进入化粪池，之后与生活污水一并由罐车定期清运至泾源县污水处理厂处理。 项目废水产生及排放情况详见表4-9。 表4-9 项目废水产生及排放情况 污水量; 污染物; 产生 浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 去除 效率 %; 标准限值; 达标情况. 930.034 m3/a; COD; 500; 0.465; 480; 0.446; 4.0; 500; 达标. BOD5; 300; 0.279; 285; 0.265; 5.0; 350; 达标. SS; 250; 0.233; 225; 0.209; 10.0; 400; 达标. 氨氮; 25; 0.023; 22; 0.020; 12.0; 45; 达标. 石油类; 10; 0.009; 9; 0.008; 10.0; 15; 达标. 阴离子表面活性剂; 15; 0.014; 15; 0.014; 0.0; 20; 达标. 表4-10 项目废水排放方式及治理措施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 治理 措施; 排放 方式; 排放去向; 排放标准. 1; 生活污水、车辆清洗废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、阴离子表面活性剂; 化粪池、隔油池+沉淀池; 间接排放; 泾源县污水处理厂; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准. 2、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020），项目废水监测计划详见表4-11。 表4-11 项目运营期环境监测计划表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 化粪池; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、阴离子表面活性剂; 1次/季度. 3、废水依托可行性 本项目生活污水经化粪池处理后，由罐车定期清运至泾源县污水处理厂处理；车辆清洗废水经隔油池+沉淀池处理后进入化粪池，之后与生活污水一并由罐车定期清运至泾源县污水处理厂处理。 ⑴污水拉运过程注意事项 ①污水拉运人员在出车之前，必须对车辆进行检查、维护，并根据调度室的工作安排和班站生产计划要求，按时出发，按时到站，保证污水拉运工作正点、全面、彻底完成，最大限度满足现场污水拉运任务和要求。 ②污水拉运人员全面负责污水押运过程，从出车到卸污水，押运员不得私自离开岗位(车辆排队时也不得擅自离岗)，擅自出现紧急情况及时上报区部调度；擅自离岗、无故不按时完成任务，导致卸污水不及时影响工作安排或造成溢罐及其他事故的，将进行严肃处理。 ③拉运过程中，值班员工需对污水拉运情况进行确认，包括：污水拉运站名、拉运量、罐车车号、到站时间、离站时间、押运员姓名、悬空量、罐体铅封、进站登记记录。 ④污水拉运车必须定点装、卸车，按规定的路线限速行驶，不得在途中随意停留，严禁停靠于村镇、学校等人口密集区和水库、河流等危险路段，禁止沿途倾倒、泄放、漏失污水，违者将从重从严处理。 ⑵项目废水送泾源县污水处理厂处理可行性分析 泾源县污水处理厂位于泾源县城东部，什华公路以南50m处。污水厂建于2009年，设计规模为1.0×104m3/d，采用倒A2/O悬挂链曝气工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，尾水水质达到香水河人工湿地的接管标准后，最终排放至香水河人工湿地进行进一步处理。 本项目废水量为2.548m3/d，对照泾源县污水处理厂规模，项目废水量产生较少，同时各项污染物排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。因此，项目废水罐车拉运至泾源县污水处理厂处理可行。 三、运营期噪声环境影响和保护措施 1、噪声产排情况 本项目噪声主要来源于空气压缩机、泵类设备产生的噪声和站内来往车辆产生的交通噪声，其噪声声压级为64~85dB(A)之间。各主要噪声源强见表4-12。 表4-12 项目主要噪声源强 声源名称; 所在位置; 台数 （台）; 源强dB(A); 声源 种类; 工作 情况; 拟采取治理措施; 治理后声压级dB(A). 加气机; 站区; 2; 75; 点源; 间歇; 设置减振垫; 60. 加油机; 4; 75; 点源; 间歇; 设置减振垫; 60. 压缩机; CNG储气瓶组区; 1; 90; 点源; 间歇; 设置减振垫; 75. 车辆; 站区; /; 75; 面源; 间歇; 禁鸣、设置减速带、限速等; 60. 泵类; 站区; 8; 85; 点源; 间歇; 设置减振垫; 70. 2、噪声预测 ⑴建筑单位应采取以下方面控制噪声对环境的影响； a、设备基座加装减震垫，对设备进行定期维护； b、选择低噪声设备； c、站区禁鸣、设置减速带、限速等 ⑵预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本次噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，将各工序所有噪声设备合成后视为一个点噪声源，在声源传播过程中，噪声受到建筑物的吸收和屏蔽，再经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点，其预测模式如下： ①室外点声源在预测点的倍频带声压级 某个点源在预测点的倍频带声压级： Lp(r)=Lp(r0)-(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc) 式中： Lp（r）—距离声源r处的倍频带声压级，dB（A）； Lp（r0）—参考位置r0处的倍频带声压级，dB（A）； r—预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距离声源的距离，m； Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减，dB； Abar—屏障引起的倍频带衰减，dB； Aatm—空气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) Adiv=20lg（r/r0）； 空气吸收引起的衰减： 式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数； 屏障引起的衰减Abar： ②声级的计算： a.建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s； b.预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 ⑶噪声预测结果与影响分析 本项目各预测点噪声预测值分别见表4-13。 表4-13 本项目主要设备噪声对厂界的贡献值 厂界; 噪声贡献值dB（A）; 评价标准dB（A）. 昼间; 夜间. 东厂界; 33.8; 60; 50. 南厂界; 32.6. 西厂界; 31.5. 北厂界; 30.3. 八个窑; 31.2. 本项目噪声通过采取相应的消声、减震、降噪及隔声等措施后，厂界及敏感点噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，故本项目投运后对周围声环境影响较小。 3、监测要求及排放标准 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中自行监测相关要求，项目噪声监测计划详见表4-14。 表4-14 本项目噪声监测要求及排放标准一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周外1m处; 等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准. 四、运营期固体废物环境影响和处置措施 1、产生情况 本项目产生的固体废物主要为油罐清理产生的油泥、储气区脱水废液、三级油气回收系统产生的冷凝水和废活性炭、职工及顾客产生的生活垃圾和沉淀池底泥。 ①油泥 油罐清理每三年一次，油泥的产生量为0.4t/a，油泥属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-221-08”；清理过程中产生的危废由有资质单位当场运走处理。 ②脱水废液 储气区脱水装置废液产生量为0.1t/a，主要为含烃废物，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”，废物代码“900-007-09”，桶装收集后暂存于危废暂存间内，之后交由有资质单位处置。 ③废活性炭及分离冷凝液 项目设置三级油气回收装置，采用冷凝+吸附处理工艺，冷凝液主要为含油废物，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”，废物代码“900-007-09”，废活性炭属于《国家危险废物名录（2021版）》中“HW49其他废物”，危险废物代码为：900-039-49。冷凝液产生量为0.1t/a，桶装收集后暂存于危废暂存间内，之后交由有资质单位处置；废活性炭产生量为6.0t/a，直接由厂家更换回收，不在站内贮存。 ④沉淀池底泥 项目定期对沉淀池进行清理，底泥产生量为5.0t/a，主要为泥土等，收集后定期清运至政府指定地点填埋。 ⑤生活垃圾 本项目劳动定员为26人，职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为4.745t/a；站内顾客流量约为50人/d，顾客生活垃圾产生量按0.05kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为0.913t/a，站内生活垃圾产生量合计为5.658t/a，站内设置生活垃圾分类收集设施，集中收集后运至就近垃圾中转站，之后由市政环卫部门处置。 项目固体废物产生及处理情况详见表4-15。 表4-15 本项目固体废物产生情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 代码; 环境危害特性; 物理性状; 产生量t/a. 储油罐; 油泥; 危险废物; 900-221-08; T，I; 液态; 0.4. 储气区; 废液; 危险废物; 900-007-09; T; 液态; 0.1. 油气回收装置; 冷凝液; 危险废物; 900-007-09; T; 液态; 0.1. 废活性炭; 危险废物; 900-039-49; T; 固态; 6.0. 沉淀池; 底泥; 一般工业固体废物; 300-099-66; /; 固态; 5.0. 生活办公; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 固态; 5.658. 2、处置去向 本项目固体废物处置去向见表4-16。 表4-16 本项目固体废物处置去向一览表 名称; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 油泥; 不在站内贮存; 交由有资质单位处置; 0.4. 废液; 危废暂存间; 交由有资质单位处置; 0.1. 冷凝液; 危废暂存间; 交由有资质单位处置; 0.1. 废活性炭; 不在站内贮存; 由厂家更换回收; 6.0. 底泥; 袋装收集; 运至政府指定地点填埋; 5.0. 生活垃圾; 垃圾桶分类收集; 就近运至垃圾中转站，之后由市政环卫部门处置; 5.658. 3、固废环境管理要求 ⑴一般工业固体废物管理要求 本项目一般固体废物管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订)中相关要求。应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治:工业固体废物污染环境的措施，对固体废物实行从产生、运输直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地生态环境行政主管部门等批准。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物，生活垃圾及时清运，避免长期堆存产生二次污染。建设单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 ⑵危险废物管理要求 本项目危废暂存间的建设应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物产生单位管理计划制定指南》(2016.01.26)中的相关要求执行。根据《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》(环办土壤函(2018)266号)，企业应加强固体废物管理的技术培训与交流，并在每年3月31日之前通过全国固体废物管理信息系统报送产废数据，即危险废物的类别、数量、利用和处置情况等，积极配合相关部门的危险废物电子转移联单工作。具体如下： ①一般规定 A.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 B.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 C.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 D.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。 E.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料)，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 F.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ②贮存设施污染控制要求 A.贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 B.贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害气体污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施:气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。本项目产生的危险废物主要为废活性炭和废机油，采用专用密闭收集桶收集，不需要设置收集装置和气体净化设施。 ③容器和包装物污染控制要求 A.容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容； B.针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求； C.硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏； D.柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏； E.使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形； F.容器和包装物外表面应保持清洁。 ④贮存设施运行环境管理要求 A.危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入； B.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好； C.贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存； D.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等； E.贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案； F.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 ⑤危险废物的运输转移 落实危险废物转移联单制度，转移危险废物的，应当按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。 综上所述，项目产生的固体废物经妥善处理后对周围环境影响较小。 五、地下水、土壤 对站内可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集并进行集中处理。 ⑴本项目污染防治区划分 根据站区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质、生产单元的构筑方式以及所处环境的敏感特点，将站区划分为重点防渗区、一般防渗区。 重点污染防治区：主要包括油罐区、储气区、危废暂存间等。重点污染防治区/部位，防渗性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。 一般污染防治区：主要包括罩棚、洗车房、沉淀池、化粪池等。一般污染防治分区/部位防渗性能应与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。 非污染区：主要为加油加气站房、厂区道路，采取地面硬化措施。 污染防治区划分见下表。 表4-17 厂区污染防治分区及防渗要求情况表 序号; 装置名称; 分区类别; 防渗要求. 1; 油罐区、储气区; 重点污染防治区; 满足：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤1×10-7cm/s；其中油罐区采用双层SF储油罐，储油罐外层设防腐层，防腐层采用4层环氧煤沥青漆油+3层涂布防腐设计，油罐埋放区四周及中部框架采用钢筋混凝土结构，油罐及管道安装完成后，空隙处采用细砂料填充，顶部采用三合土（细砂、白灰、黄土）夯实后，表层贴地瓷砖防止雨水渗透. 危废暂存间; 重点污染防治区; 危废暂存间防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求，即防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）. 2; 罩棚、洗车房、沉淀池、化粪池; 一般污染防治区; 等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s. 3; 道路、站房; 非污染防治区; 地面硬化. ⑵分区防渗措施 本评价要求建设单位进行初步设计时，应严格按照环评要求的防渗效果进行设计。根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用局部防渗措施，在具体设计中可根据实际情况在满足防渗标准的前提下做必要的调整。 本项目防渗需满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中防渗技术要求，重点防渗区防渗要求为等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；一般防渗区防渗要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。危废暂存间防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求，即防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。 （3）地下水跟踪监测 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》2.3节要求：项目区域范围内无水源地；项目不在补给径流区内，故项目设1口地下水监测井，当现场只需布设1口地下水监测井时，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。项目区地下水流向为西向东，因此，地下水监测井布置在加油站罐区东侧；定期委托环境监测机构对区域地下水进行监测，确保地下水环境不受污染。 a.定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 b.定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次。 具体监测指标见下表。 表4-18 地下水监测项目一览表 指标类型; 指标名称; 指标数量. 指标特征; 挥发性有机物; 萘、石油类; 1. 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯; 5. 甲基叔丁基醚; 1. 六、环境风险 1、危险物质数量及分布调查 本项目涉及危险物质为汽油、柴油、天然气（甲烷），危险物质贮存情况见下表。 表4-19 项目主要危险物质在站内贮存情况一览表 序号; 储存位置; 物料名称; 物料形态; 最大存储量. 1; 汽油储罐; 汽油; 液体; 59.2t. 2; 柴油储罐; 柴油; 液体; 50.4t. 3; CNG储气瓶组; CNG（甲烷）; 气体; 2.152t. 表4-20 项目环境影响途径及危害后果一览表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 受影响的环境敏感目标. 1; 油罐区; 汽油储罐; 汽油; 泄漏、火灾及伴生/次生污染物排放; 大气; 环境空气. 2; 柴油储罐; 柴油; 大气; 环境空气. 3; 储气区; CNG储气瓶组; CNG（甲烷）; 大气; 环境空气. 2、危险物质数量与临界量比值情况 根据本项目生产状况、产污排污情况、污染物危险程度、生产设备的使用情况、周围环境状况及环境保护目标要求，对可能存在的涉气及涉水等风险物质及危险因素进行分析，项目危险源辨识结果见下表。 表4-21 项目主要危险物质临界量比值一览表 序号; 储存或使用物质; CAS号; 最大储存量(t); 临界量(t); Q. 1; 汽油; /; 59.2; 2500; 0.024. 2; 柴油; /; 50.4; 2500; 0.020. 3; CNG（甲烷）; 74-82-8; 2.152; 10; 0.215. 合计; /; /; /; 0.259. 因此，本项目环境风险物质储存量小于临界量，Q=0.259<1，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》有毒有害物质存在量超过临界量的建设项目需开展环境风险专项评价，本项目不开展环境风险专项评价。 3、环境风险防范措施 由于本项目使用危险物质，本环评提出相应的风险防范和应急措施，具体措施如下： （1）总平面布置防范措施 厂区总平面布置严格执行国家规范要求，所有建、构筑物之间或与其他 场所之间留有足够的防火间距；厂区道路满足消防通道和人员疏散的要求；整个厂区的总平面布置符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所。 构筑物设计建设时考虑防雷、防静电措施和耐火保护。凡禁火区均设置明显标志牌；建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等。 （2）火灾、爆炸风险防范措施 本项目为防止事故的发生，严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）进行了设计与施工，采取了防治措施，其中主要包括： ①总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离； ②按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠； ③工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质量、高效可靠性的产品。加油加气站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）和《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）的规定； ④在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置可燃气体报警装置； ⑤在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置防静电和防雷感应的联合接地装置； ⑥本项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取较大的抗震结构保险系数，增加加油站的抗震能力； ⑦油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。 ⑧在站场加油加气棚、压缩机房等地方设计了监控及数据采集系统和浓度报警系统，报警液体浓度设定为汽油爆炸下限的1.3%，柴油爆炸下限的1.3%，一旦发生泄漏，报警系统立即报警。 （3）电气、电讯安全防范措施 电气系统应符合《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB/T 13955-2017)、《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)、《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)、《低压配电设计规范》(GB50054-2011)、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）等标准、规范的要求。 a 供配电系统应请有资质的单位进行设计、安装、试验等。 b 电气设备的外露可导电部分应可靠接地。电气设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置，与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可以合并设置：与防雷电感应的接地装置也可合并设置，接地电阻值应取其中最低值。 c 危化品仓库应根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）要求设置防雷装置，防雷装置应满足第二类建筑物要求。 （4）固废事故风险防范措施 本项目各种固废分类收集、存放，临时存放室内固定场所，不被雨淋、风吹、专车运送，所有固废都得到合适的处置或综合利用，危险固废委托有资质的单位处置，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，固废实现“零排放”是有保证的，不会对环境产生二次污染为避免危废对环境的危害，建议采用以下措施：在收集过程中要根据危险废物的性质进行收集和临时贮存。厂区应设置专门的废物贮存室，以便贮存不能及时送出处理的固废，避免在露天堆放中产生的泄漏、渗透、蒸发、雨水淋溶以及大风吹扬等产生二次污染；危险废物要有单独的贮存室、贮存罐，并贴上标签；装载液体、半固体危险废物的容器顶与液面间需要保留100mm以上的空间，容器及容器的材质要满足相应强度要求，并必须完整无损。固体废物的临时堆场必须严格按照国家标准设置。运输过程中要注意不同的危险废物要单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。 （5）从工艺设计和管理上采取相应措施，降低油罐渗漏、油品跑冒等造成环境和地下水污染等环境风险。 ①加油站的汽油罐（撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐除外）应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。 ②当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。 ③油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m。 ④油罐的周围，应回填干净的沙子或细土，其厚度不应小于0.3m。及时清理受污染的土壤，受污染的弃土可交由有资质的部门处理。 ⑤油罐的人孔，应设操作井。 ⑥工程施工中为防止油罐渗漏对地下水的污染，在加油站规划中应考虑在储油罐周围设计检查孔或检查通道，为及时发现油罐渗漏提供条件。采用玻璃钢防腐技术对储油罐内外表面，储油罐外周检查通道、油罐区地面基础输油管线外表面做防腐防蚀处理。在储油罐周围修建围堰，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。一旦油品发生意外渗漏，造成地下水污染，可紧急采取以下措施：立即对储罐进行转移或对储罐内成品油转移，防止油品进一步渗漏；采取强排方式尽力抽取已污染的地下水，同时人工补给干净的水，使得受污染的地下水得到一定的稀释和净化；对已污染的区域做防渗墙或防渗帷幕进行堵塞或截流；利用现有技术手段，采用物理、化学和生物方法对已污染的地下水进行处理。 ⑦油罐的外表面防腐设计应符合国家现行标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》（SH/T 3022-2019）的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。 ⑧油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。 ⑨按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）（2014年修订版）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）及消防要求，加油、加气站的地面必须建成防火地面，在易泄漏部位安装防火报警装置，并配备灭火器材。储罐应设置全启封闭式安全阀，且不应少于2个，其中1个应为备用。安全阀的设置符合现行行业标准《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）的有关规定。安全阀与储罐之间应设切断阀，切断阀在正常操作时应处于铅封开启状态。 ⑩防爆：加油、加气站按甲类危险场所进行防爆设计，电气设备和仪表均选用防爆型，灯具也应选防爆灯具，加强管理，严禁区内有明火出现。 11）防雷：项目应进行严格的防雷和防静电设计，以避雷带和避雷针相结合防范直击雷，在各级配电母线上设置感应雷避雷器来防范感应雷。 12）加油、加气站的埋地油罐应符合《钢制焊接常压容器》（JB/T 4735.1-2009）的有关规定要求；应设密闭式量油装置；应设带有高液位报警功能的液位计。 13）加油机不得设在室内，宜采用自封式加油枪，流量不应大于60L/min。 14）加油、加气站的固定工艺管道宜采用无缝钢管。埋地钢管的连接应采用焊接。在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，可选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材；应埋地敷设，且不得穿过站房等建、构筑物。当油品管道与管沟、电线沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防渗漏措施。 15）油罐通气管的设置，尚应符合下列规定：管口应高出地面4m及以上。沿建筑物的墙（柱）向上敷设的通气管管口，应高出建筑物的顶面1.5m及以上。当采用卸油油气回收系统时，通气管管口与围墙的距离可适当减少，但不得小于2m。通气管管口应安装阻火器。 16）站内应设环站沟，泄漏的油品可回收。 17）为了从根本上保证公路运输过程中油品的运输安全，严格按照《危险化学品安全管理条例》规定，运输时必须遵照《危险货物道路运输规则（系列）》（JT/T 617-2018）执行。 18）加强管理，控制消除引燃能源。加油、加气站内禁止明火，需动火作业时必须得到站长或安全负责人的批准，并采取必要的安全防范措施后才能进行；站内禁止吸烟，禁止使用打火机等。加油、加气站内禁止使用易产生火花的工具和易产生火花的作业，如抛掷或拖拉金属器件、使用非防爆的工具等。加油、加气站内的电气设备应根据不同的危险区域采用防爆型、增安型设备；禁止使用手机、传呼等非防爆的移动通讯工具；定期检查、检测电气设备，防止短路、漏电等情况的发生。 19）采取安全标志对策措施：在醒目与安全有关的地方应设立“禁止烟火”“禁止吸烟”“当心火灾”“火警电话”“禁用手机”等安全标志。除临时安全标志外，不得将安全标志设在可移动的物体上。站区内外设置标有危险等级和注意事项的警示牌，标示储存物质的特性，发生火灾、爆炸泄漏等事故时的应对措施等。加油、加气区、控制室内张贴《安全操作规程》、《注意事项》等规程。本项目加油、加气站为非重大危险源，项目最大可信事故为油品泄漏进而导致火灾爆炸事故，将对周围环境造成一定的影响，企业在采取紧急风险防范处理措施并启动应急预案的情况下，可以将环境风险降到最低。 （6）环境风险应急预案 编制应急预案，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修订。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好。一旦风险事故发生，立即启动应急预案，应急指挥系统就位，保证通讯畅通，深入现场，迅速准确报警和通知相关部门，请求应急救援防止事故扩大，迅速遏制泄漏物进入环境。 综上分析，只要企业能够认真执行本报告中关于风险管理方面的内容，并充分落实、加强管理，杜绝违章操作，完善各类安全设备、设施，建立相应的风险管理制度和应急救援预案，严格执行遵守风险管理制度和操作规程，就能够保证环境风险管理措施有效、可靠，降低本项目的风险值，使本项目的环境风险达到可接受的水平。项目从环境风险角度分析，项目风险是可控可防的。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 ## 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 卸油过程 | 非甲烷总烃 | 汽油装卸、储存、加油过程设置三级油气回收系统；三级油气回收工艺为“冷凝+吸附” | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中油气浓度无组织排放限值要求 |
|  | 储罐储存 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 加油过程 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | CNG工艺装置放散 | 非甲烷总烃 | / |  |
| 水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 2座20m3化粪池 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 |
|  | 车辆清洗废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂 | 1座5m3隔油池+1座10m3沉淀池 |  |
| 声环境 | 设备噪声以及运输车辆噪声 | 等效A声级 | 隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目运营期固体废物主要为油罐清理产生的油泥、储气区脱水废液、三级油气回收系统产生的冷凝液和废活性炭、职工及顾客产生的生活垃圾和沉淀池底泥。油品储罐每3年清理一次，委托有资质的单位进行清理，清理产生的废油泥，直接带走，不在站内贮存；脱水废液和冷凝液收集后暂存于危废暂存间内，之后交由有资质单位处置；废活性炭直接由厂家更换回收，不在站内贮存；沉淀池底泥定期清理后运至政府指定地点卫生填埋；生活垃圾由厂区垃圾桶收集后，运至就近垃圾中转站，之后委托市政环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目重点防渗区为油罐区、储气区、危废暂存间，重点防渗区设计防渗措施可满足：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤1×10-7cm/s。其中油罐区采用双层SF储油罐，储油罐外层设防腐层，防腐层采用4层环氧煤沥青漆油+3层涂布防腐设计，油罐埋放区四周及中部框架采用钢筋混凝土结构，油罐及管道安装完成后，空隙处采用细砂料填充，顶部采用三合土（细砂、白灰、黄土）夯实后，表层贴地瓷砖防止雨水渗透；危废暂存间防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求，即防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。 项目一般防渗区为罩棚、洗车房、沉淀池、化粪池，一般防渗区设计防渗措施可满足：等效粘土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数≤1×10-7cm/s。 站房以及加油站站内区域全部硬化处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ⑴火灾、爆炸风险防范措施 本项目为防止事故的发生，严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）进行了设计与施工，采取了防止措施，其中主要包括： ①总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离； ②按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠； ③工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油加气站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-1992）的规定； ④在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置可燃气体报警装置； ⑤在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置防静电和防雷感应的联合接地装置； ⑥本项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取较大的抗震结构保险系数，增加加油站的抗震能力； ⑦油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。 ⑧在站场加油加气棚、压缩机房等地方设计了监控及数据采集系统和浓度报警系统，报警液体浓度设定为汽油爆炸下限的1.3%，柴油爆炸下限的1.3%，一旦发生泄漏，报警系统立即报警。 ⑵地下水污染风险防范措施 根据《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》，结合《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)相关要求对项目场地防渗等级进行划分，然后提出地下水防治措施。 由于项目用地无法满足地下水防渗要求，所以项目区采用人工防渗，油罐区、储气区、危废暂存间设置为重点防渗区，罩棚、洗车房、沉淀池、化粪池设置为一般防渗区，营业房以及道路进行硬化处理。具体防渗要求如下： ①储油罐 油罐区采用双层SF储油罐，储油罐外层设防腐层，防腐层采用4层环氧煤沥青漆油+3层涂布防腐设计，油罐埋放区四周及中部框架采用钢筋混凝土结构，油罐及管道安装完成后，空隙处采用细砂料填充，顶部采用三合土（细砂、白灰、黄土）夯实后，表层贴地瓷砖防止雨水渗透。 ②储罐埋放区（防渗池） 项目油罐埋深为地下3m左右，埋放区底层采用20cm厚的混凝土垫层，油罐埋放区四周及中部框架采用钢筋混凝土结构，四周及底部采取三层土工膜加3层环氧煤沥青油漆防渗。埋放区内应根据油罐的数量设置隔池，一个隔池内的油罐不应多于两座，每个隔池内需设置检测立管，采用耐油、耐腐蚀的管材制作，检测立管周围回填粒径10~30mm的砾石。 ③管道防渗措施 油罐、防渗池采取地下水防渗漏措施后，加油管道也需采用双层管道。油罐及管道安装完成后，空隙处采用细砂料填充。油罐、防渗池、管道系统建议采用在线监测系统。 ④罩棚、洗车房、沉淀池、化粪池 设置为一般防渗区，设计防渗措施可满足：等效粘土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数≤1×10-7cm/s。 ⑤站房以及加油站站内道路区域 站房以及加油站站内道路区域全部硬化处理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 一、环境管理要求 ⑴应建立健全环境管理制度，建立健全环保岗位责任制，设专人负责项目营运期环境管理工作，并应制定企业环境保护计划，并制定“三废”管理台帐，后期运行中定期向生态环境主管部门报备。 ⑵应设立专人负责环保设施日常维护检修，加强环保设施的日常维修和保养，避免非正常情况下的环境污染；环境保护设施异常运行时，应立即停止生产，及时检修。 二、落实按证排污责任 建设单位须严格执行“国办发【2016】81号”《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》、“环规财【2018】80号”《关于发布排污许可证承诺书样本、排污许可证申请表和排污许可证格式的通知》等文件的规定，须在本项目投入生产前结合污染物排放标准、总量控制指标、环境影响评价文件及批复要求等，向固原市生态环境局申请办理“排污许可证”，取得“排污许可证”后方可投入生产。建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污。 排污许可证应载明项目排污口的位置、数量、排放方式及排放去向；排放污染物的种类，许可排放浓度及许可排放量。排污许可证副本应载明污染设施运行、维护，无组织排放控制等环境保护措施要求；自行监测方案、台账记录、执行报告等要求。排污单位自行监测、执行报告等信息公开要求。 三、验收管理要求 本项目建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目的建设符合国家产业政策要求。项目运营期产生的各项污染物经采取切实可行的污染防治措施后，各项污染物均能实现达标排放或综合利用。建设单位在逐项落实项目报告表中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，保证各项污染物达标排放或综合利用的前提下，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 分类项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④（t/a） | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥（t/a） | 变化量 ⑦（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCS |  |  |  | 0.232 |  | 0.232 | +0.232 |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 930.034 |  | 930.034 | +930.034 |
|  | COD |  |  |  | 0.446 |  | 0.446 | +0.446 |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.265 |  | 0.265 | +0.265 |
|  | SS |  |  |  | 0.209 |  | 0.209 | +0.209 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.020 |  | 0.020 | +0.020 |
|  | 石油类 |  |  |  | 0.008 |  | 0.008 | +0.008 |
|  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  | 0.014 |  | 0.014 | +0.014 |
| 一般工业 固体废物 | 底泥 |  |  |  | 5.0 |  | 5.0 | +5.0 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 5.658 |  | 5.658 | +5.658 |
| 危险固废 | 油泥 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | +0.4 |
|  | 脱水废液 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
|  | 冷凝液 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 6.0 |  | 6.0 | +6.0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①