- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

项目名称：麻辣休闲食品加工生产项目

建设单位（盖章）：宁夏喜悦食品有限公司

编制日期：    二〇二四年  七月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	25

五、环境保护措施监督检查清单	43

六、结论	45

建设项目污染物排放量汇总表	46

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 麻辣休闲食品加工生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2406-640424-04-01-783853 |  |  |
| 建设单位联系人 | 孙喜成 | 联系方式 | 15109695157 |
| 建设地点 | 固原市泾源县香水镇泾源县轻工产业园区 |  |  |
| 地理坐标 | 东经106度21分21.262秒，北纬35度28分50.261秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | C1439其他方便食品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业，21、糖果、巧克力及蜜饯制造 142*；方便食品制造 143*；罐头食品制造145*，除单纯分装外的 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 泾源县审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 13.5 |
| 环保投资占比（%） | 2.25 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 。 | 用地（用海） 面积（m2） | 2353.6m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《泾源县轻工产业园区总体规划（2019-2035）》 审批单位及审批意见：固原市人民政府，固原市人民政府关于《泾源县轻工产业园区总体规划(2019-2035)》的批复，固政函[2020]147号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《泾源县轻工产业园区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》 审查单位及审查意见：宁夏回族自治区生态环境厅，自治区生态环境厅关于《泾源县轻工产业园区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》审查意见的函，宁环函[2020]186号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与园区规划符合性分析 （1）产业定位符合性 根据《泾源县轻工产业园区总体规划（2019-2035）》，园区规划以旅游类产品加工、农副产品精深加工为主导产业。其中旅游类产品加工主要以旅游工艺品、食品饮品、日用消耗品等污染产生较少的产品为主。此外，园区还严禁发展国家、自治区开发区公告目录限制类产业（限制类产业包括：煤炭、电力、医药、冶金、建材、化工、有色金属、制革、皮毛、马铃薯加工等。 本项目为麻辣休闲食品制造项目，属于园区主导产业类别中的“旅游类产品加工-食品”。项目运营期排放的废气、废水、噪声较少，固体废物能够妥善处置，对环境污染程度相对较轻，不属于园区限制类产业，符合园区产业定位。 （2）用地规划符合性 本项目选址位于园区规划中的旅游类产品加工产业集群，利用园区已建成标准厂房，用地性质为一类工业用地，用符合园区用地规划。 本项目与泾源县轻工产业园区位置关系见图1-1。 2、与规划环评符合性分析 《泾源县轻工产业园区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》对入园项目提出环境准入负面清单要求，本项目与准入清单符合性如下： - 本项目与规划环评的符合性分析 序号; 规划环评提出的环境准入要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 《产业结构调整指导目录2019年本》《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》《外商投资产业指导目录（2017年修订）》《禁止用地项目目录（2012年本）》中禁止类及淘汰类项目一律禁止入园; 本项目不属于所列禁止类及淘汰类项目; 符合. 2; 与特色农副产品加工，旅游产品制造，商贸服务、现代物流等高端配套服务业无关的项目，一律禁止入园; 本项目为麻辣休闲食品制造项目，属于主导产业相关的项目; 符合. 3; 国家过剩产能行业中的落后工艺，国家、自治区禁止新增产能项目; 不属于所列项目; 符合. 4; 不得采用国际和地方淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目; 不属于所列项目; 符合. 5; 无法满足环境质量底线的项目，污染物排放总量指标未落实的项目; 本项目不触及区域环境质量底线，无需申请污染物排放总量; 符合. 6; 《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发<开发区整合优化改革创新实施方案>的通知》（宁党办发〔2018〕82号）中明确限制发展产业：煤炭、电力、医药、冶金、建材、化工、有色、制革、毛皮、马铃薯加工; 本项目为麻辣休闲食品制造项目，不属于所列产业; 符合. 7; 学校、医院、居民区等禁止入园，园区职工宿舍项目除外; 不涉及; 符合. 8; 除一、二、三、四外，禁止引入园区的项目名录如下：. 农副产品加工业; 白酒生产线；酒精生产线；5万吨/年及以下且采 用等电离交工艺的味精生产线；糖精等化学合成 甜味剂生产线；浓缩苹果汁生产线；大豆压榨及 浸出项目；年加工玉米30万吨以下、绝干收率在 98%以下玉米淀粉湿法生产线；糖加工；单位产值水耗大于6.2m3/万元; 不涉及; 符合. 农作物新品选育和种子生产；涉及有毒有害污染物排放; 不涉及. 旅游类产品加工; 超过生态承载力的旅游活动和药材等林产品采集; 不属于; 符合. 高污染、高耗能旅游类食品饮品、保健品; 不属于. 3、与规划环评审查意见的符合性分析 本项目与《自治区生态环境厅关于《泾源县轻工产业园区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》审查意见的函》（宁环函[2020]186号）的符合性分析如下： - 本项目与规划环评审查意见的符合性分析 序号; 规划环评审查意见要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 加强规划引导，坚持绿色发展和协调发展理念。根据国家、区域发展战略，坚持生态优先、高效集约，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、发展规模、产业结构等，加强与固原市、泾源县城市总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划和相关发展规划的协调和衔接，加强规划用地性质和产业定位的协调，实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调，积极推行区域的低碳化、循环化、集约化发展; 本项目属于园区主导产业范畴，符合园区产业定位，用地符合园区用地规划; 符合. 2; 严守生态保护红线和环境质量底线。进一步优化园区空间布局，在严守生态红线的基础上逐步增加绿地、湿地等生态空间。严格落实泾源县轻工产业园区污染物总量管控要求，并根据国家、自治区和固原市有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，明确园区环境质量改善阶段目标，落实报告书提出的园区主要企业污染防治措施改进建议；制定区域污染减排方案及污染物总量管控要求，采取有效措施减少污染物排放总量，确保实现区域环境质量改善目标。; 本项目利用园区已建成标准厂房建设生产车间，不触及生态保护红线和环境质量底线。本次评价已对建设项目提出可行的污染防治技术，各项污染物均可实现达标排放，固体废物能够得到妥善处置，项目的建设不会降低区域环境质量; 符合. 3; 严格入园项目的环境准入管理。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用等均需达到同行业国内先进水平。落实资源利用上限要求，严格按照“以水定产”的原则优化园区产业定位、产业结构和发展规模，加快推进园区产业转型升级，严控高耗水企业入园。结合区域大气污染防治要求，严禁在园区内建设燃煤锅炉。推进技术研发型、创新型产业发展，提升园区产业的技术水平和循环化水平。; 本项目不属于园区负面清单内容，项目为麻辣条生产项目，不属于高耗能、高耗水项目，项目不建设燃煤锅炉。; 符合. 4; 加强环境影响跟踪监测，适时对《规划》进行调整。 根据园区产业功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，明确责任主体和实施时限等。做好园区内大气、水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，根据监测结果并结合环境影响、园区污染物削减措施实施的进度和效果，适时对《规划》进行优化、调整。; 本次评价已对建设项目各项污染物提出跟踪监测要求; 符合. 5; 完善园区环境基础设施建设，推进区域环境质量持续改善和提升。加快推进园区污水管网建设和排污口规范化建设，加强对园区企业环境监管，确保企业污染防治设施正常运行、各项污染物达标排放；固体废物应集中处理处置，危险废物交由有资质的单位统一收集处理。; 本项目废水经预处理后排入园区污水管网，可实现达标排放；固体废物经集中收集后转运至园区垃圾中转站，废包装袋外售综合利用；废吸油纸集中收集后交由环卫部门统一处置；沉降粉尘收集后作为饲料外售。; 符合. |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 本项目产品为麻辣休闲食品，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”，属于“允许类”；亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。 项目已于2024年6月11日取得泾源县审批服务管理局核发的企业投资项目备案确认书，项目代码为2406-640424-04-01-783853。 因此，项目的建设符合国家及地方产业政策要求。 2、项目与固原市“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发[2021]6号）文件要求，固原市生态保护红线主要包括自然保护区、湿地公园、森林公园、地质公园、国家级生态公益林等各类自然保护地和其他保护区域。本项目不在生态保护红线内，项目与固原市生态保护红线位置见图1-2。 （2）环境质量底线 ①大气环境质量底线及分区管控 根据《2023年宁夏生态环境质量状况》统计分析可知，固原市泾源县各项基本污染物年评价指标均可达到环境空气质量二级标准要求。根据固原市“三线一单”生态环境分区管控方案，将固原市大气环境管控分区分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理。 大气环境重点管控区分为大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区和大气环境高排放重点管控区。 本项目位于大气环境受体敏感重点管控区。大气环境受体敏感重点管控区要求：推进固原市区、四县县城、乡镇所在地和城市周边等重点区域清洁供暖。禁止在高排放非道路移动机械禁止使用区域内使用污染物排放达不到GB36886中规定的Ⅲ类限值标准或排放黑烟等明显可视污染物的非道路移动柴油工程机械。严格落实建筑、拆迁工地“6个100%”防控措施，最大限度减少城市建成区裸露地面，提高城市建成区道路机械化清扫率。严格限制产生和排放有毒有害大气污染物项目，鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。禁止焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。加强餐饮业燃料烟气及餐饮油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气、生物酒精等洁净能源。加快新能源汽车推广使用，推进新能源汽车有序替换存量燃油公交车。 本项目产生的粉尘废气较少，且车间厂房全封闭设置，车间安装排风扇，加强通风换气；油烟经油烟净化器处理后达标排放，对周边环境影响较小，且符合国家和地方政策要求，符合固原市市大气环境分区管控要求。本项目与固原市大气环境管控区位置关系图见图1-3。 ②水环境质量底线及分区管控 本项目位于固原市泾源县轻工业园区，项目所在地的地表水体泾河，属于黄河二级支流，渭河一级支流，根据《2023年宁夏生态环境质量状况》，泾河监测断面弹筝峡省界（宁夏－甘肃）（国控）断面为Ⅱ类水质。该断面位于厂区东南方向约11.3km。 固原市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。 本项目位于固原市水环境分区管控中工业污染重点管控区，水环境工业污染重点管控区管控要求：排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。对严重污染水环境的落后工艺和设备实行淘汰制度。禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。新建排放重点水污染物的工业项目应当进入符合相关产业规划的工业集聚区。加快园区企业污水预处理、配套管网等设施建设，实现管网全覆盖、污水全收集、集中全处理；采取并网联通和封堵取缔等措施，确保入河直排口零增长；深入实施马铃薯淀粉加工废水汁水还田利用。 本项目生产废水主要为纯净水制备废水、反渗透膜清洗废水，经化粪池预处理后排入园区污水处理厂处理。生活污水经化粪池预处理后排入园区污水处理厂处理。同时项目运营期新鲜水用量约1248.8m3/a，相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。符合管控区空间约束布局及排放管控标准，与水环境管控区位置关系图见图1-4。 ③土壤环境质量底线及分区管控 本项目位于土壤环境一般管控区，土壤环境一般管控区管控要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目用地属于建设用地，项目产生的粉尘废气较少，且车间厂房全封闭设置，车间安装排风扇，加强通风换气；油烟经油烟净化器处理后达标排放，对土壤环境影响较小，符合土壤环境一般管控区要求。本项目与固原市土壤污染风险分区管控的位置关系见附图1-5。 ⑶生态环境准入清单 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发〔2021〕6号），固原市划分为优先保护、重点管控、一般管控等三类95个环境管控单元。优先保护单元主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、环境空气质量一类功能区等区域。重点管控单元主要涉及城镇和工业园区等人口密集、资源开发强度大且污染物排放强度高的区域。一般管控单元为除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。本项目位于重点管控单元，项目在固原市环境管控单元图中位置见图1-6。 在扣除优先保护单元的基础上，将水环境重点管控区、大气环境重点管控区、禁燃区、地下水开采等重点管控区等与行政区划、工业园区边界等进行空间叠加拟合，形成重点管控单元。重点管控单元总体上以守住环境质量底线、控制资源利用上线、积极发展社会经济为导向，实施污染防治、生态环境修复治理和差异化的环境准入。 项目与固原市生态环境总体准入清单符合性分析见表1-3，项目位于泾源县轻工产业园区重点管控单元，管控单元编号为ZH64042420001，项目与该管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1-4。 - 与固原市生态环境总体准入要求符合性分析 管控维度; 准入要求; 符合性分析; 是否符合. A1 空间布局约束; A1.1禁止开发建设活动的要求; 1、严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。 2、严禁在“五河”临岸1 公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 3、城市建成区一律禁止新建35 蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 1.项目不属于“两高一资”项目，项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）鼓励类项目。 2、项目不建设燃煤锅炉。; 符合. A1.2限制开发建设活动的要求; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 项目为食品加工项目，不属于限制开发建设的行业。; 符合. A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求; 1、在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。 2、全面取缔保护区违法建设项目，全面解决保护区矿产资源开发等历史遗留问题，自然保护区内全面禁止一切与保护无关的开发建设活动。 3、对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。 4、城市建成区基本淘汰35 蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 项目租赁泾源县轻工产业园区现有标准厂房进行建设，不占用自然保护区，项目位于生态环境分区管控中的重点管控区，与生态环境分区管控要求及各要素管控分区要求均符合。; 符合. A2 污染物排放管控; A2.1允许排放量要求; 1、化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量及减排量完成自治区下达任务。 2、新改扩建耗煤项目（除煤化工、火电）一律实施煤炭减量等量置换，所有新建、改建、扩建耗煤1万吨及以上项目（除热电联产外）一律实施煤炭等量替代。 3、严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。 4、在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。 5、火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。 6、到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。; 项目生产废水主要为纯净水制备废水、反渗透膜清洗废水，经化粪池预处理后排入园区污水处理厂处理。生活污水经化粪池预处理后，排入园区污水处理厂处理。项目排放的废气污染物不涉及重金属。; 符合. A2.2 现有源提升改造要求; 1.全市65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；新建燃气锅炉要同步实现低氮改造。 2、加快农村养殖“出户入园”，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。; 本项目不建设燃煤及燃气锅炉，项目为新建项目，不属于提升改造项目。; 符合. A3 环境风险防控; A3.1 联防联控要求; 1、在清水河城镇产业带、黄河支流、饮用水源地及其周边范围内的企业开展环境风险排查。 2、合理布局危险化学品生产装置和仓储设施，严格控制环境风险。 3、实施环境风险分级管理制度，建立“分类管理、分级负责、属地管理”为主的环境应急管理体系；构建突发环境事件应急响应机制和应急指挥系统，实行环保、公安、交通、消防、卫生、安监部门环境应急联动。; 项目不涉及危险化学品。本项目将严格落实“三同时”制度，确保污染物达标排放，固废全部妥善处置。; 符合. A4 资源利用效率要求; A4.1 能源利用总量及效率要求; 严控煤炭消费总量，实行新（改、扩）建耗煤项目煤炭消费等量或者减量替代。; 项目不涉及煤炭; 符合. A4.2 水资源利用总量及效率要求; 落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.89亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降8%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.7以上。; 项目运营期新鲜水用量约1248.8m³/a，相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。; 符合. - 与泾源县环境管控单元生态环境准入清单一览表符合性分析 管控单元名称; 要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率. 泾源县轻工产业园区重点管控单元; 重点管控区; 重点管控单元; 1.限制发展煤炭、电力、医药、冶金、建材、化工、有色、轻工（制革、毛皮、马铃薯加工）等行业的新建项目。 2.逐步清退不符合园区主导产业方向、且污染治理绩效水平不高的企业。; 新建项目实施主要大气污染物和VOCS排放等量替代。; 园区应建立严格的环境风险防控体系。; /; 符合。 项目为麻辣休闲食品加工，不属于限制发展行业；项目符合园区主导产业发展方向，污染物能够达标排放；不涉及VOCs排放。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | - 1、建设地点 本项目位于泾源县轻工产业园区，项目北侧和东侧紧邻园区道路，西侧为空地，南侧为大汤师（宁夏）食品有限公司，具体项目地理位置见图2-1，项目外环境关系及环境保护目标分布情况见图2-2。 - 2、建设内容及项目组成 本项目租赁泾源县轻工产业园区产业孵化车间1座2353.6m2的标准厂房，新建5条麻辣条、麻辣片和麻辣棒生产线，项目具体建设内容见下表。 - 主要建设内容一览表 工程名称; 工程组成; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 租赁园区现有标准厂房1座，占地面积2353.6m2，内设5条生产线，主要包括原辅料暂存区、和面间、膨化间、拌料间、内包间、外包间、包材库、成品库、办公生活区等。. 储运工程; 原料库; 位于生产车间内，用于储存原材料面粉。. 添加剂库; 位于生产车间内，用于储存食盐、香辛料、香精等添加剂。. 调料库; 位于生产车间内，用于储存辣椒、胡椒等调料。. 油罐间; 位于生产车间内，用于储存食用油。. 包材库; 位于生产车间内，用于储存包装袋等包材。. 成品库; 位于生产车间内，用于成品暂存。. 辅助工程; 化验室; 位于车间东北角，用于成品的检验化验。. 配电间; 位于车间东北角，用于车间供配电。. 大厅及展厅; 位于车间东北角，用于产品的展示和宣传。. 更衣室; 车间内设男女更衣间、消毒间和换鞋间，位于车间北侧。. 会议室及直播间; 车间内设会议室及直播间，位于车间东侧。. 办公生活; 车间内设综合办公室、财务室、总经理办公室和厂长办公室。. 公用工程; 供电; 由园区供电电网提供，年用电量10万kW·h。. 供水; 本项目用水由园区供水管网提供，年新鲜水用量1248.8m³。. 排水; 项目生产废水主要为纯净水制备废水、反渗透膜清洗废水，经化粪池预处理后排入园区污水处理厂处理。 生活污水经化粪池预处理后，排入园区污水管网，至园区污水处理厂处理。. 采暖; 冬季办公室、宿舍采用电采暖。. 环保工程; 废气治理; 投料粉尘：投料粉尘均在封闭式车间内自然排放。车间安装排风扇，加强通风换气。. 车间油烟：调味工序需将用电热油锅食用油加热到80℃，油烟经集气罩收集后送静电复合式油烟净化器处理，处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。. 废水治理; 纯净水制备废水、反渗透膜清洗废水、生活污水：经化粪池预处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。. 固废处理; 一般工业固废; 本次评价要求设置一般工业固体废物暂存区（10m2），车间产生的一般工业固废分类收集暂存固废暂存间。. 生活垃圾; 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处理。. 噪声治理; 采取隔声、减振、优化总图布置等降噪措施。. 地下水防渗; 一般防渗区：车间为一般防渗区，采用抗渗混凝土硬化地面防渗，防渗层防渗性能应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s和厚度为1.5m的黏土层的防渗性能。. - 3、生产设备 本项目主要设备见表2-2。 - 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量. 1; 螺旋提升机; 6. 2; 面粉仓; 5. 3; 和面机; 5. 4; 刮板提升; 5. 5; 刮板下粉机; 5. 6; 下粉机; 9. 7; 三层带切; 9. 8; 输送带; 20. 9; 八角锅; 10. 10; 配料喷油系统; 3. 11; 辣椒循环桶; 5. 12; 辣椒储存桶; 10. 13; 辣椒搅拌桶; 5. 14; 烧油机; 5. 15; 包装机; 4. 16; 空压机; 1. 17; 片机; 2. 18; 榨油棒; 8. - 4、产品方案 项目新建5条麻辣休闲食品生产线，生产三种产品，分别为麻辣条、麻辣棒、麻辣片，本项目产品方案及生产规模见表2-3。 - 产品方案及生产规模一览表 序号; 产品种类; 产量（t/a）; 备注. 1; 麻辣条; 200; 82g*100袋/箱 172g*50袋/箱. 2; 麻辣棒; 200. 3; 麻辣片; 200. 合计; 600. - 5、原辅材料及能源消耗 - （1）原辅材料消耗情况 - 本项目原辅材料消耗情况见表2-4。 - 原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 面粉; 吨/a; 400; 外购. 2; 食盐; 吨/a; 20; 外购. 3; 食用油; 吨/a; 20; 外购. 4; 干辣椒粉; 吨/a; 5; 外购. 5; 干胡椒粉; 吨/a; 1.4; 外购. 6; 香辛料; 吨/a; 1; 外购. 7; 香精; kg/a; 2; 外购. 8; 辣椒红; kg/a; 2; 外购. 9; 甜蜜素; kg/a; 2; 外购. 10; 包装塑料袋; 万/a; 1200; 外购. 11; 纸箱; 万个; 12; 外购. 12; 消毒剂; kg/a; 24; 外购. （2）能源消耗情况 项目运营期主要能源和资源消耗见下表。 - 能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 来源. 1; 电力; 万kW·h; 10; 由园区供电电网供电. 2; 水; m3; 1248.8; 由园区供水管网供给. 6、公用工程 6.1给水 本项目用水由园区供水管网提供，用水主要为生产用水和生活用水，生产用水主要为制备纯净水用水、反渗透膜清洗用水和车间消毒用水。 （1）生产用水 ①面粉调和用水 在生产过程中，需要加水调和面粉，面粉加水主要由纯净水设备提供，根据建设单位提供的工艺资料，每吨面粉加水600斤，即0.3m3/t·面粉，项目年用面粉量400t，则工艺用水量为120m3/a。 ②制备纯净水用水 根据建设单位提供资料，制备120m³/a纯净水产生的废水量大约为30m³/a（0.086m³/d），则制纯净水需要新鲜水的用量为150m³/a（0.428m³/d）。 ③反渗透膜清洗用水 反渗透膜每6个月进行一次清洗，每次反冲洗用水量约8m³/次（16m³/a）。 ④消毒用水 本项目生产设备无需清洗，仅采用吸油纸直接擦拭，车间地面需要喷洒消毒剂，消毒剂用量为24kg/a，按1:200的比例进行配比，则清洗用水量为4.8m3/a。 （2）生活用水 本项目劳动定员28人，工作按350天计，根据宁夏回族自治区人民政府办公厅文件《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办发[2020]20号），生活用水量按110L/人·d计算，则每年生活总用水量为1078m3。 综上，项目用新鲜水量为1248.8m3/a。 6.2排水 本项目废水主要为纯净水制备废水、反渗透膜清洗废水和生活污水。 （1）纯净水制备废水 根据建设单位提供资料，制备120m³/a纯净水产生的废水量大约为30m³/a（0.086m³/d），制纯净水产生的废水依托园区厂房已配套建成的化粪池预处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。 （2）反渗透膜清洗废水 反渗透膜清洗废水量按用水量的90%计，则废水量为14.4m³/a，依托园区厂房已配套建成的化粪池预处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。 （3）生活污水 生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为2.46m3/d（862.40m3/a），生活污水依托园区厂房已配套建成的化粪池预处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。 项目给、排水情况见表2-6。水平衡情况见图2-1。 - 项目给排水情况一览表 用水项目; 用水标准; 新鲜水用水量（m3/a）; 纯水用水量（m3/a）; 损失或消耗水量（m³/a）; 排水量（m³/a）. 面粉调和用水; 0.3m3/t·面粉; 0; 120; 120; 0. 制备纯净水用水; 制备比例80%; 150; 0; 120; 30. 反渗透膜清洗用水; 8m³/次，2次; 16; 0; 1.6; 14.4. 消毒用水; 1:200比例配比; 4.8; 0; 4.8; 0. 生活用水; 28人，350d，110L/人·d; 1078.00; 0; 215.60; 862.40. 合计; 1248.8; 120; 462; 906.8. 图2-3 项目水平衡图 m3/a 6.3供电 本项目供电由园区供电电网提供，年用电量约10万kW·h。 6.4供暖 冬季办公生活采暖采用电采暖。 7、总投资及环保投资 本项目总投资600万元，其中环保投资13.5万元，占总投资的2.25%，主要用于废气、废水、噪声、固废治理等。项目环保投资见表2-7。 - 环保投资一览表 污染 类别; 污染物; 环保措施; 投资 万元. 废气; 面粉投料粉尘; 车间安装排风扇，加强通风换气; 5. 固态调味料投料粉尘. 香辛料过油油烟; 油锅上方设2套静电复合式油烟净化器（去除效率≥95%）+15m高排气筒; 5. 废水; 纯净水制备废水、反渗透膜清洗废水; 依托园区厂房已配套建成的化粪池; 不计入. 生活污水. 噪声; 设备噪声; 优化总图布置，选用低噪声设备，合理布局、隔声、消声、减振等; 1. 固废; 一般工业固废; 车间设一处一般工业固废暂存间（10m2）; 2. 生活垃圾; 垃圾收集箱5个，生活垃圾交由环卫部门统一清运；; 0.5. 合计; 13.5. 总投资; 600. 占总投资比例; 2.25. 8、平面布置合理性分析 本项目选址位于泾源县轻工产业园区，项目区交通便利，基础设施完善，可依托条件较好。 本项目租赁园区现有标准厂房1座，占地面积2353.6m2，车间内设5条麻辣休闲食品生产线。车间内由西向东依次布置：原辅料库房、和面间、膨化间、拌料间、内包间、外包间、包材库、成品库及办公生活区。其中，办公生活区位于车间的东侧，与生产区隔开，可有效减少油烟、粉尘和噪声的影响，受生产车间噪声和废气的影响较小。 车间大门位于南侧和北侧，共设置6个物流出入口，2个人流出入口。项目车间内功能划分明确，生产线布置紧凑，工艺路线流畅，物流运输方便，车间平面布置基本符合《工业企业总平面布置设计规范》（GB50187-2012）中相关要求。 因此，从环保角度分析，项目平面布置基本合理。项目平面布置见图2-4。 9、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员28人，年生产天数为350天，班制为一班制，每班8h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程简述 本项目租赁园区现有生产厂房进行建设，施工期仅对厂房进行适应性改造和装修，因此，施工期不涉及大量土建工程施工。施工期工艺流程及产污环节见下图： 图2-5 施工期工艺流程及产污环节图 - 2、运营期工艺流程简述 本项目以面粉为原料，以食盐、香精、辣椒红、甜蜜素、山梨酸钾等为辅料，加入饮用水，经过和面调粉、挤压熟化、冷却成型、调味、包装入库等工序生产麻辣条、麻辣棒和麻辣片，三种产品生产工艺相同，仅切割的形状不同。具体工艺流程及产污环节如下： 和面调粉：面仓中的面粉经带斗螺旋提升机送入和面机，将食盐、香精、辣椒红、甜蜜素、山梨酸钾和饮用水按照比例加入和面机内搅拌均匀，形成散碎的面团。此过程产生的污染物主要为投料产生的少量面粉粉尘（G1）和设备噪声（N1），以及废包装袋（S1）。 挤压熟化：搅拌后面团经自动喂料系统（开关磁阻调速电动机控制的水平输送螺旋）进入膨化机膨化，主要原理是利用膨化机的机械能变成热能，用机器转动挤压的时候产生的热量（约100～130℃）将食品挤压熟化。膨化过程无废气和废水污染物产生，输送机、膨化机等设备会产生设备噪声（N2）。 冷却成型：膨化后的半成品进入切割成型工序，自动旋切机将半成品切割成所需要的形状，并进行自然冷却。此工序废气和废水污染物产生，切断机、输送机等设备会产生设备噪声（N3）。 调味：在辣椒搅拌桶中倒入辣椒粉、胡椒粉、香料等辅料，搅拌均匀，打入二合一混合配料机。将经两连体八角锅（电加热）加热到80度的食用油倒入配料，形成辣椒油。将成型的坯料倒入拌料，拌制1分钟即为成品。调味过程废气主要为食用油加热（电加热）过程产生的油烟废气（G3）和辣椒粉、胡椒粉及香料投料过程产生的少量粉尘（G2），配料机、八角锅等设备会产生设备噪声（N4），原辅料拆包过程会产生废包装袋和废包装桶（S2），设备擦拭过程会产生废吸油纸（S3）。 包装入库：做好的麻辣条、麻辣棒和麻辣片称重装袋，封口机封口，装箱入库。此过程包装机等设备会产生运转噪声（N5）。 麻辣休闲食品生产工艺及产污环节见图2-6。 图2-6 生产工艺流程及产污环节图 本项目产污节点见下表。 - 项目生产排污节点一览表 类别; 编号; 排污节点; 主要污染物; 排放规律; 处理措施及排放去向. 废气; G1; 面粉投料; 颗粒物; 连续; 加强车间通风. G2; 调味料投料; 颗粒物; 连续. G3; 热油; 油烟; 连续; 2套静电复合式油烟净化器（去除效率≥95%）+15m高排气筒（DA001）. 废水; /; 纯净水制备废水、反渗透膜清洗废水; pH、COD、BOD5、SS、; 连续; 依托园区厂房已配套建成的化粪池预处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理. /; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 连续. 噪声; N1; 螺旋输送机、和面机; A声级; 连续; 优化总图布置、选用低噪声设备、设备定期维护保养、厂房隔声. N2; 输送机、膨化机; A声级; 连续. N3; 切断机、输送机; A声级; 连续. N4; 配料机、八角锅、烧油机; A声级; 连续. N5; 包装机; A声级; 连续. 固体废物; S1; 和面调粉; 废包装袋; 连续; 外售综合利用. S2; 拌料调味; 废包装袋和废包装桶; 连续. S3; 拌料调味; 废吸油纸; 间断; 集中收集后交由环卫部门统一清运. /; 生活垃圾; 生活垃圾; 连续. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目基本情况 现有车间位于泾源县香水镇沙塬村，总占地面积2200平米，是一家从事以生产、加工麻辣调味面制品为主的劳动密集型帮扶车间。其中生产区域占地面积1000平方米，包含和面、膨化、拌料、熬油、包装、打包等生产区域。办公区域占地400平米，包含实验室、综合业务办公室、会议室等区域。车间目前采用国内外最先进的真空机、包装机、和面机、膨化机、八角锅、拌料机等全自动生产设备。该食品加工帮扶车间于2021年3月通过招商引资与香水镇签订了“招商引资协议”，注册资金1000万元。 2、原有项目现场存在的环保问题及拟采取的整改措施 根据现场调查，现有车间现场无环保问题存在。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 本次评价引用《2023年宁夏生态环境质量状况》中固原市泾源县的环境空气质量监测数据，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中污染物指标进行评价，评价因子分别为：可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）。具体环境空气质量结果统计见表3-1。 - 固原市泾源县空气质量现状评价表 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年均值; 52; 70; 74.29; 达标. PM2.5; 年均值; 17; 35; 48.57; 达标. SO2; 年均值; 6; 60; 10.00; 达标. NO2; 年均值; 8; 40; 20.00; 达标. CO; 24h平均第95百分位数（mg/m3）; 0.7; 4; 17.50; 达标. O3; 日最大8h平均值第90百分位数; 132; 160; 82.50; 达标. 注：以上统计数据均为实况未扣除沙尘数据。. 由表3-1可知：固原市泾源县2023年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度，CO 24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均第90百分位数均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求。 （2）其他污染物监测 本项目特征污染物为TSP。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）区域环境质量现状中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。 2、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表》（污染影响类）（试行）中关于声环境质量现状监测要求“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。经现场调查，本项目厂界外周边50m范围无声环境保护目标。因此，本项目不开展声环境质量现状评价。 3、地表水环境 本次地表水现状评价引用《泾源县香水河县城段（西峡水库卧龙山水）生态缓冲带保护修复工程环境影响报告书》中香水河“卧龙山水库断面”监测数据。监测点位位于本项目西侧900m处卧龙山水库，监测时间为2022年1月3日。 具体监测断面信息及监测结果见表3-2及3-3。 - 地表水水质监测断面基本信息表 编号; 所在水域; 断面名称; 坐标; 与本项目位置关系. 1; 香水河; 卧龙山水库断面; 106°20′39.214″，35°28′54.058″; 西侧，900m. - 地表水环境质量现状评价结果分析表 单位：mg/L 序号; 项目; 现状监测值; 标准限值; 达标评价. 1; pH（无量纲）; 7.6; 6-9; 达标. 2; 溶解氧; 2.71; ＞6; 超标. 3; 高锰酸盐指数; 1.33; 4; 达标. 4; 五日生化需氧量; 8.4; 3; 超标. 5; 化学需氧量; 27; 15; 超标. 6; 氨氮（以N计）; 0.049; 0.5; 达标. 7; 总磷（以P计）; 0.06; 0.1; 达标. 8; 总氮（以N计）; 0.08; 0.5; 超标. 9; 铜; 0.05L; 1.0; 达标. 10; 锌; 0.05L; 1.0; 达标. 11; 氟化物; 0.83; 1.0; 达标. 12; 硒; 4.0×10-4L; 0.01; 达标. 13; 砷; 3.0×10-4L; 0.05; 达标. 14; 汞; 4.0×10-5L; 0.00005; 达标. 15; 镉; 0.1L; 0.005; 达标. 16; 六价铬; 0.004L; 0.05; 达标. 17; 铅; 1.0×10-3L; 0.01; 达标. 18; 氰化物; 0.002L; 0.2; 达标. 19; 挥发酚; 0.0003L; 0.002; 达标. 20; 石油类; 0.01; 0.05; 达标. 21; 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.2; 达标. 22; 硫化物; 0.005L; 0.1; 达标. 23; 粪大肠菌群（个/L）; ＜20; 2000; 达标. 根据监测数据可知，香水河卧龙山水库水质中，溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量不满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准，超标原因主要为接纳了沿岸的生活污水及农业面源，加之泾流量小，水体纳污能力有限导致。 4、地下水、土壤环境监测及评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目不存在地下水和土壤环境污染途径，因此，不开展土壤、地下水环境监测。 5、生态环境质量现状监测及评价 本项目位于泾源县轻工产业园区，生态环境主要以人工栽培绿化树木为主，项目影响范围内无珍贵或濒危野生动、植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境：项目区厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等人群较集中的区域，环境空气保护目标主要为项目东南侧440m的沙源村和北侧460m的城关村九组。 声环境：项目区厂界外50m范围内无以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域保护目标分布； 地表水环境：本项目周边地表水体主要为香水河、卧龙山水库。项目废水经处理后排入园区污水管网，最终进入泾源县轻工产业园区污水处理厂，与上述地表水体无直接水力联系。 地下水环境：项目区厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目确保所在区域的水环境不改变其现有使用功能； 生态环境：本项目位于泾源县轻工产业园区，用地范围内不存在生态环境保护目标。 本项目环境保护目标见下表： - 项目环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 相对场址; 保护对象; 保护级别. 居住区; 位置; 人数; 方向; 最近距离. 环境空气; 沙源村; E106.359435 N35.476975; 40户; 东南; 440m; 居民区; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单中. 城关村九组; E106.356619 N35.485348; 60户; 北; 460m; 居民区. 地表水环境; 香水河; /; /; 西南; 660m; 河流; 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）中Ⅱ水类标准. 卧龙山水库; E106.345354 N35.481014; /; 西; 900m; 水库. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废气 - 本项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源二级标准；油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。具体标准见下表。 - 项目废气排放限值 序号; 控制项目; 标准值; 无组织排放监测浓度限值（mg/Nm3）; 标准. 排放速率; 排放浓度. 1; 颗粒物; /; /; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物综合排放限值二级标准. 2; 油烟; /; 2.0mg/m3; /; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 2、废水 废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A级标准与泾源县轻工产业园区污水处理厂纳管标准从严执行。具体限值见下表。 - 废水排放执行标准 序号; 污染物类别; 单位; 标准限值; 本项目执行标准. GB/T31962-2015; 污水厂纳管标准. 1; pH; 无量纲; 6~9; 6~9; 6~9. 2; COD; mg/L; 500; 500; 500. 3; BOD5; mg/L; 350; 200; 200. 4; 氨氮; mg/L; 45; 45; 45. 5; SS; mg/L; 400; 250; 250. 6; TDS; mg/L; 1500; -; 1500. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表3-7；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值，见表3-8。 - 建筑施工场界环境噪声排放限值 dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. - 噪声排放标准 dB(A) 标准; 噪声限值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准; 昼间; 夜间. 65; 55. 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期内容主要为室内设备安装、厂房改造等。施工期影响主要为施工噪声、施工固体废物等。 1、大气环境保护措施 本项目租赁园区现有厂房，施工期仅为厂房的适应性改造、装修及设备安装，不涉及基础开挖、主体工程施工等，因此，施工期扬尘、机械废气产生量很小，仅装修过程会产生少量装修废气，项目施工期较短，且在封闭厂房内进行，随着施工期结束，施工期废气也将消失，因此，施工期废气对外环境影响较小。 2、水环境保护措施 本项目施工期仅为厂房的适应性改造及设备安装，不涉及基础开挖、主体工程施工等，因此无施工废水产生。施工期施工人员仅产生少量生活污水。施工人员生活污水依托园区厂房配套的现有化粪池处理后排入园区污水管网。 3、声环境保护措施 针对施工噪声，采取以下噪声防护措施： （1）合理安排施工作业时间，禁止在午间（12时至14时）及夜间（22时至次日6时）进行施工作业；禁止在特殊时段进行施工作业； （2）降低设备声级，尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强； （3）加强施工管理，合理安排施工进度，尽量缩短工期； （4）降低人为噪声：按规定操作机械设备，尽量减少碰撞声音，控制车辆鸣笛； 施工期间场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 4、固体废物处理处置措施 施工期固体废物主要来自施工垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。施工期固体废物应采取以下防治措施： （1）施工垃圾分类回收，不可回收垃圾集中清运至园区垃圾中转站。施工垃圾严禁随意倾倒或堆放，严禁倒入附近地表水体； （2）生活垃圾集中收集，定期清运至园区垃圾中转站，由园区环卫部门统一处置。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 本项目运营期废气主要为面粉投料粉尘、调味料投料粉尘及油烟废气。 - 1.1污染源源强核算 （1）面粉投料粉尘 项目营运期面粉使用量为400t/a，调粉过程面粉投料工序产生粉尘，粉尘产生量按100g/t原料计算，则粉尘产生量约为0.040t/a。粉尘经物理沉降后，逸散量约占粉尘产生量的20%，则粉尘排放量为0.0080t/a，排放速率为0.0114kg/h（投料时间按2h/d计，全年投料时间约为700h），逸散粉尘为车间无组织排放。 （2）调味料投料粉尘 本项目调味过程中各类粉状原料用量约为13.4t/a，粉尘产生量按100g/t原料计算，则粉尘产生量约为0.001t/a。粉尘经物理沉降后，逸散量约占粉尘产生量的20%，则粉尘排放量为0.0003t/a，排放速率为0.0004kg/h（投料时间按2h/d计，全年投料时间约为700h），逸散粉尘为车间无组织排放。 针对项目生产过程中产生的投料粉尘，80%左右粉尘在物理作用下沉降，20%左右逸散，评价建议车间安装排风扇，加强通风换气，预计对周围大气环境影响不大。 （3）车间油烟 本项目食用油用量为20t/a，调味工序需将用电热油锅加热到80℃的食用油倒入盛有辣椒粉、胡椒粉、香料等辅料的不锈钢桶中，形成辣椒油。而食用油的挥发温度为230-240℃，本项目调味工序将油加热到80℃，因此此工序油烟挥发量很小，根据经验系数，一般油烟挥发量占总油耗的2%-4%，本项目按最不利情况考虑，取4%，则油烟产生量为0.8t/a。 油烟废气经集气罩收集+油烟净化器处理+15米高排气筒（DA001）排放，收集效率按95%计，处理效率按95%计，两台风机总风量为70000m³/h，则油烟废气排放量为0.038t/a（排放速率：0.1267kg/h、排放浓度：1.81mg/m³），满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关标准中大型标准要求。 项目废气产生及排放情况汇总见下表： - 项目废气污染物产排情况汇总表 产污环节; 排放形式; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 产生量t/a; 速率 kg/h; 排放量t/a; 速率 kg/h; 浓度mg/m³. 调味热油; 有组织; 油烟; 0.760; 1.0857; 油锅上方集气罩负压收集+静电复合式油烟净化器（去除效率≥95%）+15m高排气筒; 0.0380; 0.1267; 1.81. 无组织; 油烟; 0.040; 0.0571; 0.0400; 0.0571; /. 面粉投料; 无组织; 颗粒物; 0.040; 0.0571; 设备密闭+车间机械通风; 0.0080; 0.0114; /. 调味料投料; 无组织; 颗粒物; 0.001; 0.0019; 0.0003; 0.0004; /. - 项目废气排放口基本情况 排放口编号; 高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度（℃）; 类型; 地理坐标. DA001; 15; 0.4; 40; 一般排放口; E：106°21′20.973″ N：35°28′50.570″. 1.2非正常工况废气源强核算 非正常情况下主要指开停车（工、炉）、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的污染排放归为非正常排放，一般包括突发性停电、环保设施故障等情况。 （1）突发性停电 计划停电一般均提前通知，避免突发性停电对正常生产的影响。 （2）环保设施故障 环保设施故障是评价重点关注的非正常情况，项目最主要的非正常排放情况是废气处理装置发生故障，可能情况有两种，一种是废气处理设备失效，另一种是系统风机出现故障。 建设单位应每周至少一次定期检查废气处理装置各工况的运行情况，定期检查风机的运行情况，定期保养和维护设备，确保设备稳定运行。一旦发生非正常工况，立即停止作业，组织人员对设备进行排查，并及时有效处置，故障排除后方可重新开始。根据经验，从发生故障到发现并停止生产作业需要约1小时，故非正常事故现象会持续1小时，此过程污染物的排放情况见表4-3。本着最不利原则，取废气处理系统同时发生故障污染物未进行治理直接排放，即处理效率0%作为非正常工况。 - 非正常工况废气污染物产生及排放情况 排放源; 污染物; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 持续 时间; 频次; 非正常工况; 应对措施. 调味热油（DA001）; 油烟; 1.0857; 15.51; 1h; 1次/a; 效率降低至0%; 停产检修. 由上表可知废气处理设施失效情况下会导致污染物排放量骤然增加，加重周边环境污染，参考同类企业运行情况，非正常工况出现的概率极低，为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期清洗油烟净化设备，确保油烟去除效率； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训； ④应定期维护、检修油烟净化设备，以保持设备的正常运行。 ⑤若发现废气处理设施故障，应立即停止检修，确保处理设施与生产设施同步运转，达标排放。 1.3废气达标性判断及环境影响分析 （1）废气达标性判断 ①车间油烟废气 本项目车间油烟废气经“集气罩负压收集+静电复合式油烟净化器（去除效率≥95%）”处理后，油烟有组织排放量为0.038t/a，排放速率为0.1267kg/h，排放浓度为1.81mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关标准中大型标准要求后经15m高排气筒（DA001）排放。 ②项目面粉投料粉尘和调味料投料粉尘产生量较少，经采取集中处理措施后，无组织排放量较少，能够确保项目厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源二级标准。 （2）环境影响分析 本项目位于环境空气质量达标区，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，项目各污染物经采取措施后均能够达标排放，项目排放的污染物总量较小，对区域环境质量贡献值较小，不会改变区域环境空气质量功能，对周边村庄等环境保护目标影响较小。 1.4废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，对废气进行监测。项目运营期共设置1个排气筒，运营期废气监测计划详见表： - 废气监测方案 序号; 监测对象; 监测因子; 监测频次. 1; DA001; 油烟; 1次/年. 2; 项目厂界; 颗粒物、油烟; 1次/年. 1.5废气处理措施可行性分析 项目位于达标区，空气环境质量良好。项目采用静电油烟净化器进行处理后经专用油烟管引至屋顶排放，能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中最高允许排放浓度2mg/m3的要求，对周边环境影响较小。参照《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业 》（HJ860.3—2018）中表8屠宰及肉类加工工业排污单位废气治理可行技术，静电油烟处理技术为可行技术，因此项目采用静电油烟净化器处理油烟废气可行。 2、废水 2.1废水产生源强核算及达标分析 （1）纯净水制备废水 根据建设单位提供资料，制备120m³/a纯净水产生的废水量大约为30m³/a（0.086m³/d），制纯净水产生的废水依托园区厂房已配套建成的化粪池预处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。 （2）反渗透膜清洗废水 反渗透膜清洗废水量按用水量的90%计，则废水量为14.4m³/a，依托园区厂房已配套建成的化粪池预处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。 （3）生活污水 生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为2.46m3/d（862.40m3/a），生活污水依托园区厂房已配套建成的化粪池预处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。 本项目废水产生及去向情况见表4-5。 - 本项目废水产生及去向情况一览表 产污环节; 类别; 污染物种类; 产生情况; 治理设施; 排放情况. 产生量(t/a); 浓度(mg/L); 处理措施; 处理效率; 排放量(t/a); 浓度(mg/L). 纯净水制备、反渗透膜清洗; 纯净水制备废水、反渗透膜清洗废水; 水量; 44.4; /; 化粪池; /; 906.8. COD; 0.031; 700; 20%; 0.140; 154.46. BOD5; 0.016; 350; 30%; 0.074; 81.47. SS; 0.011; 250; 50%; 0.060; 65.67. NH3-N; 0.003; 60; 5%; 0.009; 10.12. 盐类; 0.067; 1500; 20%; 0.053; 58.76. 员工生活; 生活污水; 水量; 862.4; /; /; /; /. COD; 0.144; 400; /; /; /. BOD5; 0.09; 250; /; /; /. SS; 0.108; 300; /; /; /. NH3-N; 0.007; 20; /; /; /. 本项目废水排放口情况见表4-6。 - 本项目废水产生及去向情况一览表 类型; 编号; 排放方式; 排放去向; 坐标. 生活污水、纯净水制备废水、反渗透膜清洗废水; DW001; 间接排放; 园区污水管网，最终进入园区污水处理厂; E：106°21′24.313″ N：35°28′51.478″. 2.2废水依托处理可行性分析 （1）接管空间上可行性分析 泾源县轻工产业园区污水处理厂的服务范围为整个园区，污水处理厂的建设与管网的建设同步进行，管网的建设与园区的开发同步进行，污水收集管网已经铺设到本项目厂区，本项目废水可就近接入污水收集管网进入污水处理厂处理。 （2）接管水量可行性分析 本项目废水规模约为2.59m3/d。泾源县轻工产业园区污水处理厂设计处理规模1500m3/d，其中一期500m3/d，二期1000m3/d，一期工程已于2022年4月通过竣工环保验收，排污许可证编号：126422250546295172001W。由于园区目前废水量较少，污水处理厂实际处理规模仅为250m3/d，占一期设计处理能力的50%。本项目废水量占泾源县轻工产业园区污水处理厂一期工程剩余处理量的0.52%，因此，从接管水量上来看，泾源县轻工产业园区污水处理厂可满足本项目废水处理需求。 （3）处理工艺符合性分析 泾源县轻工产业园区污水处理厂总占地面积8000m2，主要接纳泾源县轻工产业园区排污企业的工业废水和生活污水。该污水处理厂主体采用“粗、细格栅+集水池+沉砂池+调节池+初沉池+水解酸化+A2/O工艺+高级氧化+加磁絮凝沉淀+加磁加炭絮凝沉淀+紫外线消毒”工艺，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，然后排入香水河人工湿地，净化后排入干沟河。 本项目生活污水和纯净水制备废水、反渗透膜清洗废水水质简单，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油，且污染物浓度较低，均属于常规可生化降解污染物，经化粪池预处理后浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A级标准要求和园区污水处理厂接管要求后，园区污水处理厂处理工艺满足本项目污水处理需求。 综上所述，从接收水量、水质、接管标准和管网布设等方面综合考虑，本项目废水排入泾源县轻工产业园区污水处理厂是可行的。 2.3运营期废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，项目运营期废水监测计划如下： - 废水监测计划一览表 产污环节; 排放形式; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 生活污水、纯净水制备废水、反渗透膜清洗废水; 间接排放; 总排口; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油; 1次/年. 3、噪声 3.1噪声污染源分析 本项目运营期噪声源主要为螺旋提升机、和面机、刮板提升机、刮板下粉机、三层切断机、皮带输送机、烧油机、包装机、空压机、片机等机械设备噪声，其噪声源在75~90dB（A）之间。 项目各设备噪声及治理措施见表4-8。 - 本项目噪声源强一览表 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 距厂区边界距离/m; 源强dB（A）; 治理措施; 运行时段. X; Y; Z; 方向; 距离. 1; 螺旋提升机; 19.2; 22.53; 3; 东; 75.78; 80; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 22.53. 西; 19.2. 北; 2.25. 2; 螺旋提升机; 18.4; 18.25; 3; 东; 76.58; 80; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 18.25. 西; 18.4. 北; 6.53. 3; 螺旋提升机; 18.4; 12.15; 3; 东; 76.58; 80; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 12.15. 西; 18.4. 北; 12.63. 4; 螺旋提升机; 18.4; 6.05; 3; 东; 76.58; 80; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 6.05. 西; 18.4. 北; 18.73. 5; 螺旋提升机; 20.65; 1.1; 3; 东; 74.33; 80; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 1.1. 西; 20.65. 北; 23.68. 6; 和面机; 21.65; 20.3; 0.5; 东; 73.33; 75; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 20.3. 西; 21.65. 北; 4.48. 7; 和面机; 21.65; 16.7; 0.5; 东; 73.33; 75; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 16.7. 西; 21.65. 北; 8.08. 8; 和面机; 21.65; 11.55; 0.5; 东; 73.33; 75; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 11.55. 西; 21.65. 北; 13.23. 9; 和面机; 21.65; 7.95; 0.5; 东; 73.33; 75; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 7.95. 西; 21.65. 北; 16.83. 10; 和面机; 21.65; 4.65; 0.5; 东; 73.33; 75; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 4.65. 西; 21.65. 北; 20.13. 11; 刮板提升机; 20.85; 23.1; 3; 东; 74.13; 80; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 23.1. 西; 20.85. 北; 1.68. 12; 刮板提升机; 20.85; 15.4; 3; 东; 74.13; 80; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 15.4. 西; 20.85. 北; 9.38. 13; 刮板提升机; 20.85; 8.85; 3; 东; 74.13; 80; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 8.85. 西; 20.85. 北; 15.93. 14; 刮板提升机; 20.85; 7; 3; 东; 74.13; 80; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 7. 西; 20.85. 北; 17.78. 15; 刮板提升机; 20.85; 4.6; 3; 东; 74.13; 80; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 4.6. 西; 20.85. 北; 20.18. 16; 三层带切断机; 24.25; 18.05; 0.5; 东; 70.73; 75; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 18.05. 西; 24.25. 北; 6.73. 17; 三层带切断机; 24.25; 17.2; 0.5; 东; 70.73; 75; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 17.2. 西; 24.25. 北; 7.58. 18; 三层带切断机; 24.25; 16.35; 0.5; 东; 70.73; 75; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 16.35. 西; 24.25. 北; 8.43. 19; 三层带切断机; 24.25; 12.18; 0.5; 东; 70.73; 75; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 12.18. 西; 24.25. 北; 12.6. 20; 三层带切断机; 24.25; 11.33; 0.5; 东; 70.73; 75; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 11.33. 西; 24.25. 北; 13.45. 21; 三层带切断机; 24.25; 6.65; 0.5; 东; 70.73; 75; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 6.65. 西; 24.25. 北; 18.13. 22; 三层带切断机; 24.25; 5.8; 0.5; 东; 70.73; 75; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 5.8. 西; 24.25. 北; 18.98. 23; 三层带切断机; 24.25; 4.95; 0.5; 东; 70.73; 75; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 4.95. 西; 24.25. 北; 19.83. 24; 油泵; 43.85; 2.9; 0.3; 东; 51.13; 80; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 2.9. 西; 43.85. 北; 21.88. 25; 油泵; 43.85; 2.25; 0.3; 东; 51.13; 80; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 2.25. 西; 43.85. 北; 22.53. 26; 油泵; 43.85; 1.05; 0.3; 东; 51.13; 80; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 1.05. 西; 43.85. 北; 23.73. 27; 配料机; 31.25; 17.25; 0.5; 东; 63.73; 75; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 17.25. 西; 31.25. 北; 7.53. 28; 配料机; 31.25; 12.18; 0.5; 东; 63.73; 75; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 12.18. 西; 31.25. 北; 12.6. 29; 配料机; 31.25; 3.65; 0.5; 东; 63.73; 75; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 3.65. 西; 31.25. 北; 21.13. 30; 包装机; 47.25; 16.3; 0.2; 东; 47.73; 70; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 16.3. 西; 47.25. 北; 8.48. 31; 包装机; 47.25; 13.9; 0.2; 东; 47.73; 70; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 13.9. 西; 47.25. 北; 10.88. 32; 包装机; 47.25; 10.5; 0.2; 东; 47.73; 70; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 10.5. 西; 47.25. 北; 14.28. 33; 包装机; 47.25; 8.1; 0.2; 东; 47.73; 70; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 8.1. 西; 47.25. 北; 16.68. 34; 空压机; 37.25; 3.45; 0.5; 东; 57.73; 85; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 3.45. 西; 37.25. 北; 21.33. 3.2达标性分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，采用如下模式： （1）工业企业噪声计算： ①室外声源在预测点产生的声级计算模型 a）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lpr=L+DC−Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc （A.1） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b）预测点的A声级LA(r)可按式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 LAr=10lgi=18100.1LPir−ΔLi （A.3） 式中：LA(r) ——距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi ——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （B.4） 式中：Lp2i——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi ——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 （B.5） 式中：Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 利用上述的预测数字模型，将参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响如下。 根据以上模式对主要声源噪声衰减进行预测。详见噪声衰减预测结果表4-9： - 噪声预测结果一览表 预测源; 预测点位; 贡献值; 标准值. 昼间; 夜间. 边界; 东边界; 55.7; 65; /. 南边界; 62.8. 西边界; 55.7. 北边界; 61.9. 本项目工作班制为一班制，仅在昼间生产。根据预测结果，在正常运行情况下，本项目昼间边界外噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，且本项目所在区域厂区周围50m范围内无噪声敏感目标。因此，项目运营期对区域声环境影响较小。 3.3运营期噪声监测计划 对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定出本项目营运期噪声监测计划见表4-10。 - 本项目运营期噪声环境监测计划一览表 因素; 监测位置; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 车间四周外1m处; LAeq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准. 4、固体废物 根据工程分析，本项目运营期产生的固体废物主要为废包装袋、沉降粉尘、废吸油纸及生活垃圾。 4.1一般工业固体废物 （1）废包装袋 本项目原料拆包、投料过程会产生废包装袋，根据工程分析，废包装袋产生量约3.5t/a，废包装袋属于一般工业固废，外售综合利用。 （2）废吸油纸 本项目设备不清洗，采用吸油纸擦拭，吸油纸产生量约0.7t/a，吸油纸沾染的油污为食用油，因此，废吸油纸属于一般工业固废，集中收集后交由环卫部门统一处置。 （3）沉降粉尘 项目生产过程中调粉、调味投料过程中会产生些许粉尘，物理沉降于车间地面，经核算，物理沉降粉尘产生量0.033t/a，收集后作为饲料外售。 一般工业固体废物环境管理要求： （1）台账管理要求 ①一般工业固体废物管理台账实施分级管理。根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》附表1至附表3填写，记录固体废物的基础信息及流向信息所有产废单位均应当填写。附表1按年填写，结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息，生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的，应当及时另行填写附表1；附表2按月填写，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；附表3按批次填写，每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录。 ②附表4至附表7用于记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确；根据固体废物产生周期，可按日或按班次批次填写。 ③产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，从附表8中选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。 ④鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账。 ⑤台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 ⑥产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 ⑦鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。 （2）标志管理 根据《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单设置一般工业固体废物贮存场所标志。 4.2生活垃圾 本项目劳动定员为28人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为4.9t/a，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置。 5、地下水及土壤环境影响和保护措施 5.1地下水及土壤环境污染途径 正常生产状态下，本项目生产废水和生活污水不会对厂区内土壤、地下水造成影响。事故状态下，化粪池废水将对土壤、地下水造成影响。本项目对土壤和地下水环境的污染途径主要为化粪池防渗层破裂，废水发生泄漏，通过垂直入渗的方式污染土壤和地下水环境。 5.2分区防控要求 针对可能发生的污染途径，本项目按照分区防控要求，车间划分为一般防渗区，具体详见下表4-11。 - 本项目污染防渗分区情况一览表 序号; 防渗分区; 分区位置; 防渗要求. 1; 一般防渗区; 车间; 防渗技术要求为防渗层的防渗性能不低于1.5m厚、渗透系数不大于1.0×10-7cm/s黏土层的防渗性能。. 本项目建设过程中采取上述防渗措施，运行期加强环境管理均可以有效防治对土壤、地下水的污染，对地下水和土壤环境影响不大。 6、环境风险 本项目主要从事食品生产，生产原料皆为外购。主要原辅材料为面粉、食盐、食用油、干辣椒粉、干胡椒粉、香辛料、香精、辣椒红、甜蜜素等。 经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）适用范围，本项目原料不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包39括使用管线输运），不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录B内的环境风险物质。本项目不进行环境风险定级及分析。 - 建设项目环境风险简单分析内容表 主要风险物质及分析; 生产车间，如操作不当，引发火灾后，可能产生的环境影响为消防废水等次生环境风险。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 原材料、成品储存不当，发生次生事故，可能对周边大气、水、土壤环境造成一定的影响。. 风险防范措施要求; ①设立安全与环保专员，负责全厂区的安全运营，建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传和教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节，禁止人员在场区内吸烟等。. 7、项目“三同时”验收 本项目“三同时”验收一览表见下表： - 项目“三同时”验收一览表 污染 类别; 污染物; 验收内容; 验收要求. 废气; 面粉投料粉尘; 车间安装排风扇，加强通风换气; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2新污染源大气污染物综合排放限值二级标准. 固态调味料投料粉尘. 香辛料过油油烟; 油锅上方设2套静电复合式油烟净化器（去除效率≥95%）+15m高排气筒; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 废水; 纯净水制备废水、反渗透膜清洗废水; 依托园区厂房已配套建成的化粪池; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A级标准及园区纳管标准. 生活污水. 噪声; 设备噪声; 优化总图布置，选用低噪声设备，合理布局、隔声、消声、减振等; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 固废; 一般工业固废; 车间设置一般工业固体废物暂存间（10m2）; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 生活垃圾; 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处理。. 地下水、土壤; 分区防渗; 一般防渗区：车间为一般防渗区，采用抗渗混凝土硬化地面防渗，防渗层防渗性能应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s和厚度为1.5m的黏土层的防渗性能。; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001废气排气筒◎ | 油烟 | 集气罩+2套静电复合式油烟净化器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2新污染源大气污染物综合排放限值二级标准 |
|  | 生产车间 | 颗粒物 | 车间安装排风扇，加强通风换气 | 厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源二级标准 |
| 地表水环境 | DW001 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、盐类 | 化粪池 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A级标准。 |
| 声环境 | 螺旋提升机、和面机、刮板提升、刮板下粉机、下粉机、三层带切、烧油机、包装机、空压机、片机等 | / | 选用优化总图布置、低噪声设备、采取隔声、减振、消声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装袋外售综合利用；废吸油纸集中收集后交由环卫部门统一处置；沉降粉尘收集后作为饲料外售；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 一般防渗区：车间为一般防渗区，采用抗渗混凝土硬化地面防渗，防渗层防渗性能应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s和厚度为1.5m的黏土层的防渗性能。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区绿化 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 总图布置严格按照设计与施工规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；应严禁烟火，设置一定数量的灭火器、消防栓、报警器等应急物资。应通风、阴凉、干燥，防止热胀冷缩，发生意外，与明火或普通电气设备的间距不小于10m。加强运输过程中的安全防火工作，运输车辆配备防火、灭火器材，严禁与易燃易爆物混合装箱运输；如发生交通事故和火灾，应立即采取急救措施并及时向当地环保局等有关部门报告；项目运营过程中要加强环境风险管理。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 建设单位应设立环境管理机构，履行环保管理职责，投产前取得排污许可手续，规范排污口设置及标示标牌，按环境监测计划实施定期监测。 |  |  |  |

- 六、结论

项目选址不在生态保护红线范围内，工程建设符合国家产业政策和“三线一单”及环境管控要求；项目运营期采取了有效的污染防治措施，对周围环境影响较小，满足区域环境质量改善目标管理要求，环境风险可防控，总量控制指标已落实，符合园区规划及产业布局要求，本项目的建设从环境保护角度考虑是可行的。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | -- | -- | -- | 0.0083 | 0 | 0.0083 | +0.0083 |
|  | 油烟 | -- | -- | -- | 0.078 | 0 | 0.078 | +0.078 |
| 废水 | COD | -- | -- | -- | 0.140 | 0 | 0.140 | +0.140 |
|  | BOD5 | -- | -- | -- | 0.074 | 0 | 0.074 | +0.074 |
|  | SS | -- | -- | -- | 0.060 | 0 | 0.060 | +0.060 |
|  | NH3-N | -- | -- | -- | 0.009 | 0 | 0.009 | +0.009 |
|  | 盐类 | -- | -- | -- | 0.053 | 0 | 0.053 | +0.053 |
| 一般工业固体废物 | 废包装袋 | -- | -- | -- | 3.5 | 0 | 3.5 | +3.5 |
|  | 废吸油纸 | -- | -- | -- | 0.7 | 0 | 0.7 | +0.7 |
|  | 沉降粉尘 | -- | -- | -- | 0.033 | 0 | 0.033 | +0.033 |
| 生活垃圾 |  | -- | -- | -- | 4.9 | 0 | 4.9 | +4.9 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：吨/年。